225型编码器—— 增量式、全通孔、多用途

设计特点：

— 全通孔设计，安装简单

— 金属结构

— 每转脉冲可达 600 CPR

- 防碎光盘技术

- 单向输出和正交输出

- 标准孔径可达0.875''

- 可定做公制尺寸孔径

- 上拉电阻和集电极开路电路

应用：

- 马达速度控制

- 转速计反馈

EPC 225型Accu-Coder编码器是低成本的全通孔编码器，它有单通道（225A）和正交输出（225Q）两种型号。225型可直接替代220C/230型Accu-Coder，同时提供更多的参数和选择。225A型分辨率可达600CPR，225Q型分辨率可达100 CPR。225型非常适合应用于马达速度控制或转速计反馈。225型的全通孔设计，适合直接安装到马达的轴上，非常简便。

| 225 型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 4.75 – 24.5 VDC |
| 输入电流 | 225A：最大32 mA 225Q：最大64 mA |
| 输入波动 | 在0 –100 KHz时，峰 — 峰之间为100 mV |
| 输出电流 | 上拉电阻输出每通道漏电流为 20 mA 集电极开路输出每通道漏电流为100 mA |
| 输出波形 | # 225A：方波50%负载周期 225Q：两路方波（50%负载周期）正交输出 |
| 输出电路 | NPN上拉电阻（1.5KΩ）输出；NPN集电极开路输出 |
| 频率响应 | 0–6 KHz |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 225A：1–600 225Q：1，2，3，4，5，6，10，11，16，20，22，25，30，32，40，48，50，60，62，80，83，90，99，100（更多选择，请与厂家联系。） |
| 225型机械参数 |  |
| 最高转速 | 4000 转/分 |
| 孔 径 | 0.250'' 到0.875'' 7 mm 到22 mm |
| 转轴旋转方向 | 225A：单向 225Q：双向 |
| 轴 承 | ABEC 双封闭精密滚珠轴承 |
| 孔公差 | 孔H7与 轴g6相配 |
| 转动扭矩 | 10盎司英寸 |
| 电 缆 | # 225A： 3芯屏蔽电缆（6英尺），9脚D形连接头，5或8脚Turck Eurofas连接头，接线盒可选。 225Q： 4芯屏蔽电缆（6英尺），9脚 D形连接头，5或8脚Turck Eurofast连接头，接线盒可选。 |
| 外 壳 | 黑色防腐金属外壳 |
| 重 量 | 225A：8盎司 225Q：10盎司 |
| 225 型环境参数 |  |
| 操作温度 | 0º -70ºC |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 3 g @ 5 - 1000 Hz； |
| 抗 震 | 20g @ 10 ms |

选  型  指  南

225A  –  01 –  500  – OC –    N  –   N  –    S

型号                  每转脉冲数                 安装                   连接头类型

22 5 A  型    单 通 道                    1–600  225A                              N 标准安装            S  标准6英尺电缆

22 5 Q型 双通道         1 – 100  225Q              F活动挂臂                          （可加长，例如S/12，表示12英尺电缆）

正交输出                     输出类型                           T  接线盒

OC 集电极开路输出                   J  5脚M12（12 mm）连接头

孔径尺寸            PU 上拉电阻输出                     K  8脚M12（12 mm）连接头

## 01  1/4'', 0.250''     07  7 mm                                        9D  9脚D形微型连接头

03  5/16'', 0.3125''   05  10 mm                            轴封选择

02  3/8'', 0.375''     06  11 mm                            N  不需要

10  1/2'', 0.500''     12  12 mm                            Y    需要（轴的转速在400转/分内）

56  9/16'', 0.562''    14  14 mm

11  5/8'', 0.625''     15  15 mm

68 11/16'',0.6875''   16  16 mm

34  3/4'', 0.750''     17  17 mm

18  7/8'', 0.875''     19  19 mm

20  20 mm

22  22 mm