260型编码器—— 增量式、通孔、超薄、整流信号可选

设计特点：

- 外形小巧，厚度仅1.19英寸

- 可提供4极、 6极、 8极、12极整流信号

- 空心轴孔径选择：5 mm 到0.625 英寸（15.88 mm）

- 高达120ºC操作温度（有其他温度需求，请与厂家联系）

- 简便新型的簧片式安装

- 300KHz频率响应

- 密封等级可达IP64

- 夹紧式通孔安装

- 输出形式：集电极开路输出、推拉输出和差动线驱动输出

应用：

— 马达反馈安装

- 数字绘图仪

- 无刷伺服电机整流

- 高功率马达

- 装配机器

- 机器人技术

260型Accu-Coder牌增量式编码器，大孔径（可达0.625英寸）及超薄型外观设计，厚度仅1.19英寸，广泛应用于各种自动化设备和马达控制系统。它有两种独特的安装设计：半通孔和全通孔。这两种设计都采用了EPC公司独创的缓冲式柔性簧片安装技术。以确保编码器工作的简便可靠及精密。它特有的整体轴承设计确保了操作的稳定性和持久性，避免了可能出现的轴向和径向的轻微摆动。这两种设计都采用了紧压片代替螺丝，将编码器稳固到转轴上。安装非常方便！

对无刷伺服马达的应用，260型以三个120º 相位提供4极、6极、8 极、12极的整流测试反馈。耐高温度100ºC（可升高至120ºC）使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作，防止相关热反馈设备的损坏。其坚固的结构和IP64密封等级，将使260型能完全满足绝大多数工业环境下的性能要求。

| 260型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 0º-70ºC 温度时，4.75-28.0 VDC 0º-100ºC 温度时，4.75-16.0 VDC 0º-120ºC 温度和有整流信号时，4.75-5.0 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输出电流 | 集电极开路输出漏电流50 mA |
| 输出波形 | 增量式，正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路，推拉输出，差动线驱动输出5-28 VDC （在供电电压为5 VDC时，符合RS422标准）。 |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲且其中心与A通道中心对齐：集电极开路和推拉输出可选与A、B信号进行门逻辑操作，信号宽度为90º。 差动线驱动可选与A信号进行门逻辑，信号宽度为180º。 （请与厂家联系） |
| 频率响应 | 标准200 KHz，另有300KHz 可选。 |
| 对称性 | 180º + 18º |
| 正交相位 | 90º + 22.5º |
| 最小沿间距 | 67.5º |
| 每转脉冲数 | 1*-189*，200，250，254，256，300，360，400，500，512，600，0720，800，840，1000，1024，1200，1220，1250，1270，1500，1800，2000，2048，2500，2540，3000，3600*，4096，5000，6000，8192，7200*，10000（有100ºC需要，请与厂家联系） |
| 精 度 | 两相邻周期间相差在0.01 º（0.6 弧度分）之内（机械角度） |
| 整流信号 | 4、6、8极（仅用于5 VDC输入，请与厂家联系） |
| 整流精度 | 1º（机械角度） |
| 260型环境参数 |  |
| 操作温度 | 低温选择：在5-28 VDC时，-40º 到 70ºC 标准选择：在5-28 VDC时，0º 到 70ºC 高温选择：在5-16 VDC时，0º 到 100ºC 超高温选择：在5 VDC时，0º 到120º （选择高温，请与厂家联系，以获得详细信息） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +120 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10g @ 58 - 500 Hz； |
| 抗 震 | 50g @ 11ms |
| 260型机械参数 |  |
| 最高转速 | 7500 转/分 （选更高转速，请与厂家联系） 注：对于高温操作，转速在3000 转/分以上时，转速每升高1000转/分，操作温度下降5ºC。 |
| 孔 径 | 0.250''–0.625'' ，5 mm–15 mm |
| 孔公差 | –0.0000'' / + 0.0006'' |
| 用户轴径向跳动 | 最大0.007'' |
| 用户轴端面跳动 | 最大 ±0.030'' |
| 起动扭矩 | IP50 全通孔：0.50 盎司英寸 IP64 全通孔：2.5 盎司英寸 IP50 半通孔：0.30 盎司英寸 IP64 半通孔：2.0盎司英寸 |
| 转动惯量 | 3.9×10 – 4盎司英寸秒2 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 电 缆 | 长18英寸（带金属箔和网形屏蔽），整流信号线采用28AWG规格，无整流信号的导线采用24AWG规格。 |
| 外 壳 | 黑色防腐漆金属外壳 |
| 安 装 | 沟槽式簧片安装（标准），单臂形簧片安装 |
| 重 量 | 3.5盎司 |

选  型  指  南

260– C4 –  R – 01 – S – 1000 – R – HV – 1 –  S –  SF– 1 – CE

型号             外壳                  每转脉冲数   通道数         频率响应                    CE 欧洲标准

26 0型           B 半通孔                1 - 10000    Q A和B正交    1  200KHz                   N  不需要

通用型        T 前夹紧            (参照脉冲选择表)R  A和B正交    2  300KHz                   CE CE 欧洲标准

整流信号   全通孔                             带基准信号Z

C4  4 极   R 后夹紧         操作温度                                  连接头类型        密封选择

C6  6 极     全通孔          L  -40 - 70ºC                       S  标准18''电缆          1  IP50 全通孔

C8  8 极          孔径尺寸   S  0 - 70ºC                        （可加长，例如S/6        2  IP64 全通孔

C10 10 极     01  1/4'', 0.250''  H  0 - 100ºC（仅用于5 -16VDC）      代表6英尺电缆）        3  IP64半通孔

C12 12 极     02  3/8'', 0.375''  V  0 - 120ºC （仅用于5VDC）        J00 18''电缆加M12         4  IP50 半通孔

N  不需要    10  1/2'', 0.500''                                         5针接头

11  5/8'', 0.625''                                     K00 18''电缆加M12

06  5 mm                                               8针接头

04  6 mm                                         SMJ  M12  5针接头

14  8 mm                      输出类型           SMK  M12  8针接头

05  10 mm                  HV  差动线驱动

09  11mm                   PP  推拉输出

12  12 mm                  OC  集电极开路

13  14 mm

15  15 mm                                                 安装选择

SF  沟槽式柔性簧片

FA  单臂形柔性簧片

NF  2.375'' BC

三端柔性簧片

XF  2.250'' BC

三端柔性簧片

SD  1.575''(40mm)BC沟槽式柔性簧片