702 型编码器 —— 增量式、实心轴、2.0英寸外壳

设计特点：

- 标准2.0英寸外壳

- 80 磅最大转轴径向负载和最大转轴轴向负载

- 法兰和伺服安装

- 每转输出脉冲高达 30,000

- IP66 轴封选择

- 欧洲CE接地选择

应用：

- 纺织机器

- 机械控制       —  过程控制

- 电梯控制       —  传送带

- 机器人技术     —  材料处理

702型Accu-Coder牌精密编码器，工业标准外壳，直径2.0英寸，结构紧凑, 坚固耐用, 可靠性强，是一种重载型编码器。此设计特别适合工作于恶劣工业环境。具有多种可选的法兰和伺服安装模式，使702型编码器应用广泛。其双轴封滚珠轴承承载80磅，较大的轴向和径向承载能力保证了编码器较长的工作寿命。震动级别为75g @ 11毫秒，可选择的工业轴封超过IP66 标准（NEMA 4和13）。最大转轴速度是8000转/分。

| 702型机械参数 |  |
| --- | --- |
| 最高转速 | 8000 转/分 （可选更高转速，请与厂家联系） |
| 转轴直径 和 转向 | 10 mm，0.250''，0.375'' 双向转动 |
| 转轴径向负载 | 最大80磅。在20 – 40磅额定负载情况下，轴承的使用寿命是1.5×109 转 |
| 转轴轴向负载 | 最大80磅。在20 – 40磅额定负载情况下，轴承的使用寿命是1.5×109 转 |
| 轴 承 | ABEC， 双封闭精密滚珠轴承 |
| 密 封 | NEMA 4 & 13 / IP66法兰或伺服安装轴封 |
| 起动扭矩 | 对IP64标准的或不带转轴密封的，为1.0盎司英寸 对IP66 标准转轴密封的，为3.0盎司英寸 |
| 转动惯量 | 5.2×10 – 4盎司英寸秒2 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 外 壳 | 黑色防腐漆金属外壳 |
| 安 装 | 多种法兰和伺服安装模式 |
| 重 量 | 11 盎司 |

| 702型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 0 – 70ºC和0 – 85ºC 为4.75 – 28.0 VDC 0 – 100 ºC 温度时为4.75 – 24.0 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输入波动 | 在0 –100KHz时，峰 — 峰之间为100mV |
| 输出电流 | 对集电极开路和上拉电阻输出，最大漏电流为100 mA；推拉输出和差动线驱动输出，每通道可达20 mA |
| 输出波形 | 正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路输出、NPN上拉电阻输出、推拉输出、差动线驱动输出 5 –28VDC（5VDC时，符合RS422标准） |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
| 频率响应 | 最高可达1 MHz 标准为100KHz |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000–4-2； IEC801-3；BS EN61000-4-4；DDENV50141；DDENV 50204；BS EN55022； BS EN61000-6-2； BS EN50081-2测试，符合标准。 |
| 对称性 | 1 – 6000 CPR：在100 KHz输出时180º + 18º 6001 – 20,480 CPR： 在 100 KHz输出时 180º + 36º |
| 最小沿间距 | 1 –6000 CPR：在100 KHz输出时67.5º； 6001 – 20,480 CPR：54º； 大于20,480 CPR： 50º |
| 正交相位 | 1– 6000 CPR：在100 KHz输出时90º + 22.5º； 6001 – 20,480 CPR：90º+ 36 º。 |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 1*，2*，4*, 5*, 6*，7*，8*,10*，11*，12*，14*，20，21*, 24*, 25*, 28*，30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*，40*，42*, 45*，50*，60，64*, 100，120，125，128*, 144*，150*,160*，200，240*，250，254*，256*，300，333*, 360，400，500，512，600，625*，635，665*，720，768*，800，889，900*，1000，1024，1200，1201*，1203*，1204*，1250，1270，1440, 1500，1800，2000，2048，2400，2500，2540，2880, 3000，3600，4000，4096，5000，6000，7200, 7500, 9000，10000，10240，12500，14400, 15000，18000，20000,20480，25000，30000。 * 如需100 ºC选择，请与厂家联系。 有些CPR H的操作温度范围为0℃ - 85℃ |
| 精 度 | 200 – 1999 CPR： 两相邻周期间相差在0.017º （机械角度） （1.0弧度分）之内； 2000 – 3000 CPR： 两相邻周期间相差在0.01 º（机械角度） （0.6 弧度分）之内； 3000 CPR 以上另附加插值误差0.005 º （机械角度） |
| 702型环境参数 |  |
| 操作温度 | 标准型：0ºC -70ºC （4.75 – 28.0 VDC ） 高温型：0ºC - 100ºC （有些CPR为85ºC） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 20g @ 58 - 500 Hz |
| 抗 震 | 75g @ 11ms |

选  型  指  南

702  – 20 –  S  – 1000 – R –  H V – 1  – F – 1 –  E     X  –   N   –  CE

型号             操作温度            通道数                               轴封   连接头位置          外配接头      CE欧洲标准

7 0 2型  2 .0英寸      S  0 -70ºC         A  A 通道                           N 没有轴封   E 尾端           N  无        N 不需要

H  0 -100ºC        Q A和B正交                         1  IP 66      S 侧面           Y  有        CE 需要

转轴尺寸  （有些 CPR         R  A和B正交                         2  IP 64

07  1/4'', 0.250''  为0 - 85ºC）       带基准信号Z                                          连接头类型

20  3/8'', 0.375''            每转脉冲数                              安装                 G  压帽带24英寸电缆

21  10 mm           1 – 30,000（参照脉冲选择表）                法兰安装                  （可加长，例如G/6代表

30  3/8'', 0.375''       每转脉冲数大于1270 要加价               F  1.181'' 凹杆                6英尺电缆）

(2.5英寸安装片,仅                                          L  0.687'' 凸杆            W  MS 6 – 针

用于K 安装)                                              G  1.250'' 凸杆             Y  MS 7 – 针

输出类型                    K  2.5英寸法兰配30轴     X  MS 10 – 针

5 - 28V输入 / 输出                                          9D  D – Sub  9 – 针

（选择高温时为5-24VDC）           伺服安装                   J   M12  5 – 针

HV   差动线驱动                   S  伺服#1 带1.181 凹杆    K  M12  8 – 针

PP    推拉输出                    U  伺服# 1 带0.687凸杆

OC   集电极开路                  T   伺服#1 带1.250凸杆

PU   上拉电阻                     J   2.5英寸伺服配30轴

8 - 28V输入 / 5V输出         频率响应

(仅用于标准温度下60-3000CPR)  1  100KHz（标准）

H5  差动线驱动输出5V         2  200KHz

(不适合CE)               5  250 KHz > 3000CPR

P5  推拉输出5V               3  500KHz > 6000CPR(仅用于标准电缆长度)

4  1MHz > 10,000 CPR(同上)