702 型编码器 —— 增量式、半通孔、2.0英寸外壳

设计特点：

- 标准2.0英寸外壳

- 80 磅最大转轴径向负载和最大转轴轴向负载

- 每转输出脉冲高达 30,000

- 欧洲CE接地选择

应用：

- 纺织机器

- 机械控制      —  过程控制

- 电梯控制      —  传送带

- 机器人技术    —  材料处理

702型Accu-Coder牌精密编码器，工业标准外壳，直径2.0英寸，结构紧凑, 坚固耐用, 可靠性强，是一种重载型编码器。此设计特别适合工作于恶劣工业环境。具有多种EPC首创的簧片和沟槽式簧片安装模式，簧片直径有Φ2.250英寸和Φ2.375英寸，使702型编码器应用广泛。其双轴封滚珠轴承承载80磅，较大的轴向和径向承载能力保证了编码器较长的工作寿命。震动级别为75g @ 11毫秒，最大转轴速度是8000转/分。

| 702型机械参数 |  |
| --- | --- |
| 最高转速 | 8000 转/分 （可选更高转速，请与厂家联系） |
| 半孔孔径 | 0.250''，0.375''，0.500''，0.625''，10 mm，14 mm |
| 孔径公差 | + 0.0006'' / — 0.0000'' |
| 用户轴径向跳动 | + 0.007英寸 |
| 用户轴端面跳动 | + 0.030英寸 |
| 转轴转向 | 双向转动 |
| 轴 承 | ABEC， 双封闭精密滚珠轴承 |
| 密 封 | 可选 IP64 |
| 起动扭矩 | 对IP64标准的或不带转轴密封的，为1.0盎司英寸 |
| 转动惯量 | 5.2×10 – 4盎司英寸秒2 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 外 壳 | 黑色防腐漆金属外壳 |
| 安 装 | 标准簧片和沟槽式蝶形簧片 |
| 重 量 | 11 盎司 |

| 702型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 0 – 70ºC和0 – 85ºC 为4.75 – 28.0 VDC 0 – 100 ºC 温度时为4.75 – 24.0 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输入波动 | 在0 –100KHz时，峰 — 峰之间为100mV |
| 输出电流 | 对集电极开路和上拉电阻输出，最大漏电流为100 mA；推拉输出和差动线驱动输出，每通道可达20 mA |
| 输出波形 | 正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路输出、NPN上拉电阻输出、推拉输出、差动线驱动输出 5 –28VDC（5VDC时，符合RS422标准） |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
| 频率响应 | 最高可达1 MHz 标准为100KHz |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000–4-2； IEC801-3；BS EN61000-4-4；DDENV50141；DDENV 50204；BS EN55022； BS EN61000-6-2； BS EN50081-2测试，符合标准。 |
| 对称性 | 1 – 6000 CPR：在100 KHz输出时180º + 18º 6001 – 20,480 CPR： 在 100 KHz输出时 180º + 36º |
| 最小沿间距 | 1 –6000 CPR：在100 KHz输出时67.5º； 6001 – 20,480 CPR：54º； 大于20,480 CPR： 50º |
| 正交相位 | 1– 6000 CPR：在100 KHz输出时90º + 22.5º； 6001 – 20,480 CPR：90º+ 36 º。 |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 1*，2*，4*, 5*, 6*，7*，8*,10*，11*，12*，14*，20，21*, 24*, 25*, 28*，30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*，40*，42*, 45*，50*，60，64*, 100，120，125，128*, 144*，150*,160*，200，240*，250，254*，256*，300，333*, 360，400，500，512，600，625*，635，665*，720，768*，800，889，900*，1000，1024，1200，1201*，1203*，1204*，1250，1270，1440, 1500，1800，2000，2048，2400，2500，2540，2880, 3000，3600，4000，4096，5000，6000，7200, 7500, 9000，10000，10240，12500，14400, 15000，18000，20000,20480，25000，30000。 * 如需100 ºC选择，请与厂家联系。 有些CPR H的操作温度范围为0℃ - 85℃ |
| 精 度 | 200 – 1999 CPR： 两相邻周期间相差在0.017º （机械角度） （1.0弧度分）之内； 2000 – 3000 CPR： 两相邻周期间相差在0.01 º（机械角度） （0.6 弧度分）之内； 3000 CPR 以上另附加插值误差0.005 º （机械角度） |
| 702型环境参数 |  |
| 操作温度 | 标准型：0ºC -70ºC （4.75 – 28.0 VDC ） 高温型：0ºC - 100ºC （有些CPR为85ºC） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 20g @ 58 - 500 Hz |
| 抗 震 | 75g @ 11ms |

选  型  指  南

702  – 10 –  S  – 1000 – R –  H V – 1  – F – 2 –  E     X  –   N   –  CE

型号             操作温度            通道数                               轴封    连接头位置          外配接头     CE欧洲标准

7 0 2型  2 .0英寸       S  0 -70ºC         A  A 通道                          N 没有轴封    E 尾端           N  无     N 不需要(标准)

H  0 -100ºC        Q A和B正交                        2  IP 64       S 侧面           Y  有     CE 需要

半通孔孔径   （有些 CPR        R  A和B正交

01  1/4'', 0.250''   为0 - 85ºC）       带基准信号Z                                          连接头类型

03  5/16'', 0.3125''            每转脉冲数                           簧片安装                G  压帽带24英寸电缆

02  3/8'', 0.375''         1 – 30,000（参照脉冲选择表）              H  2.250''  B.C.              （可加长，例如G/6代表

10  1/2'', 0.500''         每转脉冲数大于1270 要加价               M  2.375''  B.C.               6英尺电缆）

11  5/8'', 0.625''                                                                            W   MS 6 – 针

14  8mm                                                                                          Y   MS 7 – 针

05  10mm                                                                                 X   MS 10 – 针

13  14mm                      输出类型                                                  9D   D – Sub  9 – 针

5 - 28V输入 / 输出                                             J   M12  5 – 针

（选择高温时为5-24VDC）           伺服安装                      K   M12  8 – 针

HV   差动线驱动                 S   伺服#1 带1.181 凹杆

PP    推拉输出                   U   伺服# 1 带0.687凸杆

OC   集电极开路                 T   伺服#1 带1.250凸杆

PU   上拉电阻                    J   2.5英寸伺服配30轴

8 - 28V输入 / 5V输出         频率响应

(仅用于标准温度下60-3000CPR)  1  100KHz（标准）

H5  差动线驱动输出5V         2  200KHz

(不适合CE)               5  250 KHz > 3000CPR

P5  推拉输出5V               3  500KHz > 6000CPR(仅用于标准电缆长度)

4  1MHz > 10,000 CPR(同上)