711 型编码器—— 增量式、实心轴、方形外壳

设计特点：

— 独有的工业标准方形外壳

— 多种配置，满足不同需要

— 五种外壳选型

- 每转脉冲可达10000 CPR，加强方形版本有多样选择

应用：

- 电子计数器

- 测量轮

- 传送带

- 材料处理

方形系列外壳可选普通方形型号和特殊方形型号。

方形Accu-Coder的E-Cube版本增强了许多广受欢迎的性能规格。 其主要特征是具有高级的光电ASIC电路，500KHz频率响应，高达10000CPR，3弧分精度，85ºC标准操作温度，高温可达100ºC（输入/输出电压5-24VDC）。E-Cube的电路集成化设计，大大减少了电路板上的电子元件，同时增加了这种编码器的可靠性和耐用性，具体见如下说明。标准版本方形编码器保留了原有E-Cube版本的优点，并且增加了一些E-Cube所没有的特性。

选  型  指  南

711   –  1000 –  H V  – S –    4  –    S  –    S  –   N

型号        每转脉冲数                       转轴尺寸        转轴类型            外配连接头

711型           1 - 10000                  （标准可用长度是0.750''）  S  单头            N 不需要

单向单通道  （参照脉冲选择表）           具体参数，请与厂家联系  D  双头            Y   需要

（特殊要求，   每转脉冲数大于              4  1/4''，0.250''          （HD和EX

请联系厂家）  1270 要加价                    （仅用于标准外壳）    外壳除外）

输出类型         5  5/16''，0.3125''（同上）

HV 差动线驱动       6  3/8''，0.375''                连接头类型

PP 推拉输出          8  1/2''，0.500''              S  6脚MS接头

O  集电极开路        （仅用于HD10外壳）        Y  7脚MS接头

S  上拉电阻         10  5/8''，0.625''（同上）      X  10脚MS接头

J   5 脚 Turck接头

（HD和EX外壳除外）

外壳类型                                              K  8脚Turck接头（同上）

S     2.25''标准                                             G  金属压帽18'' 电缆

S1     2.25''标准带IP50毛毡轴封（仅用于轴径0.250''）             （可加长，例如G/6代表6英尺电缆）

IND12  工业标准带IP65轴封                                  T  焊接端头（仅用于S 和S1外壳）

HD1    3''×3''×6''重载型                                           或螺纹端头（仅用于HD和EX外壳）

HD3    重载型带电缆连接头和条形端头                         B  焊接端头带导线盒

HD5    重载型带10 mm外部轴承

HD10   重载型带超重载型轴承

HD12   重载型带IP65轴封

HD14   重载型带IP65轴封和电缆连接头、条形端头

EX     防爆型

| 711 型机械参数 |  |
| --- | --- |
| 最高转速 | 6000 转/分 （可选更高转速，请与厂家联系） |
| 转轴直径 | 0.250'' 或0.375'' 0.500'' 或0.625'' （适用于HD10） |
| 转轴材料 | 303# 不锈钢 |
| 转轴类型 | 工业型： 单头或双头 重载型： 单头 超重载型： 单头 防爆型： 单头 |
| 转轴径向负载 | 标准型：最大15磅（轴径0.250''）；最大40磅（轴径0.375''） 工业型：最大40磅 重载型：最大40磅（HD5为50磅） 超重载型：运行中为90磅 防爆型：运行中为30磅 |
| 转轴轴向负载 | 标准型：最大10磅（轴径0.250''）；最大30磅（轴径0.375''） 工业型：最大30磅 重载型：最大30磅（HD5为50磅） 超重载型：运行中为60磅 防爆型：10磅 |
| 轴 承 | ABEC 双封闭精密滚珠轴承 |
| 起动扭矩 | 标准型：0.13盎司英寸（轴径0.250''），0.38 盎司英寸（轴径0.375''） 工业型：对IP65标准轴封的，为3.0盎司英寸 重载型：1.0盎司英寸；对IP65标准轴封的，为3.0盎司英寸 超重载型：对IP65标准轴封的，为3.0盎司英寸 |
| 转动惯量 | 标准型：6.5×10 – 6盎司英寸秒2 |
| 电缆接头 | 6脚、7脚、10脚的MS标准接头，5脚或8脚的M12接头, 金属压帽接头，焊接端头或螺孔接头（注：这些接头不一定适合所有的外壳，请参照选型指南） |
| 外 壳 | 6063 –T6 铝材表面喷黑色防腐漆 |
| 安 装 | 三面均有螺纹孔，便于在面上或底部安装 |
| 重 量 | 标准型：10盎司 工业型：1磅 重载型：3.25磅 超重载型：3.85磅 防爆型：6磅 |
| 711 型环境参数 |  |
| 操作温度 | 标准方形：0º -70ºC 加强方形：0º -85ºC，0º -100ºC （5–24VDC） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10g @ 58 - 500 Hz； |
| 抗 震 | 50g @ 11ms |

| 711 型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 标准方形：0º – 70ºC 温度时为5 – 28 VDC 加强方形 ：0º – 85ºC温时为5– 28 VDC；100 ºC 温度时为5 – 24 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为80 mA |
| 输入波动 | 在0 –100KHz时，峰 — 峰之间为100mV |
| 输出波形 | 正交输出。（有特殊要求，请与厂家联系） |
| 输出电路 | 集电极开路：每通道最大驱动电流250mA 上拉电阻：每通道最大驱动电流250 mA 推拉输出：每通道最大驱动电流20 mA 差动线驱动输出：在5VDC 时，符合RS422标准。 |
| 基准脉冲 | 标准方形：每转一周输出一个脉冲，信号宽度为180 º，不进行门逻辑操作。 加强方形：与A信号进行门逻辑操作，信号宽度为180º。 |
| 频率响应 | 标准方形：0-20KHz 加强方形：1-2500CPR / 0-125KHz，2501-5000CPR / 250KHz，5001-10000CPR / 500KHz。 |
| 对称性 | 180º + 18º |
| 正交相位 | 标准方形：90º+ 36 º 加强方形：90º + 22.5º |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 标准方形：1-1270 加强方形：1-189*，193，198，200，205，210，240，250，256，276，298，300，305，308，315，333，336，350，360，400，480，500，512，580，597，600，700，720，800，840，960，1000，1024，1200，1250，1270，1500，1800*，2000，2048，2500，3000，3600*，4096，5000，6000，7200*，8192，10000（更多选择，请与厂家联系。） |
| 精 度 | 标准方形：两相邻周期间相差在0.1º（机械角度）（6弧度分）之内 加强方形：两相邻周期间相差在0.05 º（机械角度）（3弧度分）之内 |