725 型编码器—— 增量式、实心轴、2.5英寸外壳

设计特点：

- 标准2.5'' 外壳编码器

- 超过抗电噪声及静电释放标准

- 80 磅最大转轴径向负载和最大转轴轴向负载

- 每转输出脉冲高达 30,000

- 100 KHz 标准频率响应， 最大1M Hz频率响应可供选择

- 100 ºC温度选择

- 玻璃光栅镀烙工艺

- 具有伺服和法兰安装两种选择

- 各种可供选择的输出形式，包括集电开路，上拉电阻，推拉输出和差动线驱动输出

- 5 - 28 VDC输入 / 输出，8 – 28 VDC输入 / 5 VDC输出

- CE 标准可供选择

应用：

- 计数器，程序逻辑控制器，自动材料加工，电梯控制，机械装置工具，食品加工，X-Y机床，传送带。

- 车床加工，CNC机械装置，测试检验设备，包装机械装置，平衡机械装置，切割机械装置。

- 织物加工，旋转式工作台，传递机，货架吊车，印刷机操作，泵控制器。

- 油田装备，锯木厂机械装置，建筑机械装备。

725型光电转轴编码器是专为工业环境应用而设计。它将输入转动量转化成标准的脉冲方波输出，每一转分辨率最高可达30,000周期。它具有两种2.5'' 直径特色的外壳： 环境保护的防震动性和抗压性标准外壳；工业重载型外壳内部使用一个蝶形簧片式安装，可延长轴承的使用寿命，并可保护编码器免受来自轴向与径向的压力。并采用最新镀烙玻璃的光盘技术和混合电路技术。

| 2.5英寸系列环境参数 |  |
| --- | --- |
| 操作温度 | 普通型：0ºC -70ºC （5 -28VDC） 高温型：0ºC - 100ºC （2500CPR以上为85ºC）（5—24VDC） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 725N： 10g @ 58 — 500 Hz； 725I： 20g @ 58 — 500 Hz |
| 抗 震 | 725N：50g @ 11ms 725I：75g @ 11ms |

| 2.5英寸系列电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 5V – 28 VDC（最小4.75VDC， 最大 28VDC） 100 ºC 温度时为5 – 24 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输入波动 | 在0 –100KHz时，峰 — 峰之间为100mV |
| 输出波形 | 正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路和NPN上拉电阻输出每通道最大驱动电流100 mA，推拉输出每通道最大驱动电流20 mA，差动线驱动输出 在5VDC 时，符合RS422标准。 |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 — 1 – 3000CPR： 其中心与A信号的中心对齐，差动线驱动输出，基准脉冲与A信号进行门逻辑操作，信号宽度为180 º。 - 大于3000CPR： 基准脉冲与A、B信号进行门逻辑操作，信号宽度为90 º。如有特殊要求，请与厂家联系。 |
| 频率响应 | 标准100 KHz，最高可达1 MHz 选择。 |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000-4-2； IEC801-3；BS EN61000-4-4；DDENV50141；DDENV 50204； BS EN55022; BS EN61000-6-2; BS EN50081-2测试，符合标准。 |
| 对称性 | 1 – 6000 CPR：在100 KHz输出时180º + 18º； 6001 – 20,480CPR： 在 100 KHz输出时 180º + 36º； |
| 最小沿间距 | 1 –6000CPR：在100 KHz输出时67.5º； 6001 – 20,480CPR：54º； 大于20,480CPR： 50º |
| 正交相位 | 1– 6000CPR：在100 KHz输出时90º + 22.5º； 6001 – 20,480CPR：90º+ 36 º。 |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 1*，2*，5*, 6*，7*，8*, 9*，10*，11*，12*，14*，20，21*, 24*, 25*, 28*，30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*，40*，42*, 45*，50*，60，64*, 100，120，125，128*, 144*，150*,160*，200，240*，250，254*，256*，300，333*, 360，400，500，512，600，625*，635，665*，720，768*，800，889，900*，1000，1024，1200，1201*，1203*，1204*，1250，1270，1440, 1500，1800，2000，2048，2400，2500，2540，2880, 3000，3600，4000，4096，5000，6000，7200, 7500, 9000，10000，10240，12500，14400, 15000，18000，20000,20480，25000，30000。（* 如需100 ºC选择，请与厂家联系。） |
| 精 度 | 200 - 1999CPR： 两相邻周期间相差在0.017º （机械角度） （1.0弧度分）之内； 2000 - 3000CPR： 两相邻周期间相差在0.01 º（机械角度） （0.6 弧度分）之内； 3000CPR 以上另附加插值误差0.005 º （机械角度） |
| 2.5英寸系列机械参数 |  |
| 最高转速 | 6000 转/分 （可选更高转速，请与厂家联系） |
| 转轴直径 | 0.375''（标准），0.250''，0.3125''，6 mm，8 mm |
| 转轴材料 | 303# 不锈钢 |
| 转轴转动 | 双向 |
| 转轴径向负载 | 35磅（常规外壳），40磅（工业用外壳） |
| 转轴轴向负载 | 40磅（常规外壳），45磅（工业用外壳） |
| 轴 承 | ABEC， 双封闭精密滚珠轴承 |
| 密 封 | IP50（标准），P64 和IP66 可供选择 |
| 起动扭矩 | 对IP64标准的或不带转轴密封的，为1.0盎司英寸 对IP66 标准转轴密封的，为3.0盎司英寸 |
| 转动惯量 | 5.2×10 – 4盎司英寸秒2 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 电缆接头 | 6脚、7脚、10脚的MS标准接头，5脚或8脚的M12接头, 9脚D形微型接头，或带24英寸导线的压帽 |
| 外 壳 | 黑色防腐型 |
| 安 装 | 法兰和伺服型安装 |
| 重 量 | 20盎司 |

选  型  指  南

725   N – 4 – S – 1000 – R – H V – 1 – F – 1 – E – X  – N – CE

型号                操作温度             通道数                          轴封                  外配连接头

725型                S  0 - 70ºC       A  A 通道                       N 没有轴封              N  不需要

2.5英寸              H  0 - 100ºC     Q  A和B正交                     1  IP 66                Y  需要

外壳类型    （超过2500CPR     R  A和B正交                     2  IP 64

N 标准外壳    为0 - 85ºC）      带基准信号Z                            连接头位置             CE欧洲标准

I 工业重载型             每转脉冲数                          安装         E  尾端               N  不需要

外壳,内部簧     1–30,000（参照脉冲选择表）             F 法兰安装      S  侧面              CE  需要

片式安装        每转脉冲数大于1270 要加价              S  2.50'' 伺服安装

转轴尺寸                                         L  2.62'' 伺服安装       连接头类型

S  3/8''，0.375''（标准）                                   P  5PY                 W  6针 MS

4  1/4''，0.250''                   输出类型                                        Y  7针 MS

06  6 mm                    5 - 28V输入 / 输出                                   X  10针MS

18  8 mm                   （选择高温时为5-24V）  频率响应                     9D  9针 D形微型接头

19  5/16''，0.3125''            HV 差动线驱动      1  100KHz（标准）              J   5针 M12

25  3/8''，0.375''              PP  推拉输出        2  200KHz                      K  8针 M12

OC  集电极开路      5  250 KHz > 3000CPR           G  金属压帽带24英寸电缆

PU：上拉电阻        3  500KHz > 6000CPR              （可加长，例如G/6代表

4  1MHz > 10,000 CPR               6英尺电缆）

8-28V输入 /  5V输出

（仅用于标准温度下60 - 3000CPR）

H5  差动线驱动输出5V

P5  推拉输出5V