755A型编码器—— 增量式、半通孔、1.5英寸外壳

设计特点：

— 体积小（1.5英寸直径）

- 频率响应可达1MHz（兆）

- 高操作温度选择

- 脉冲可达30,000 CPR

应用：

— 伺服电机控制，机器人技术

- 医疗诊断器械

- 专业包装机械

- 数字绘图仪，打印机，排版和印刷机

755A型增量式编码器提供优秀的反馈方案，外形小巧，但全金属结构坚固，配合轴封滚珠轴承，多年耐用无忧。提供多种EPC首创的簧片和沟槽式簧片安装模式，高精密度和易于安装，是其他厂家不稳定不可靠的编码器的理想替代。半通孔孔径可达0.750英寸或14mm,多种孔径以供选择。

| 755A型环境参数 |  |
| --- | --- |
| 操作温度 | 0º 到 +70ºC （标准） -40º 到 +70ºC （低温选择） 0º 到 +100ºC （高温选择） 有些CPR高温选择0º 到 +85ºC |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10g @ 58 - 500 Hz； |
| 抗 震 | 50g @ 11ms |

| 755A型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 0 - 70℃和0 – 85℃为4.75 – 28.0 VDC 0 - 100℃温度时为4.75 – 24.0 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输入波动 | 在0 – 100 KHz时，峰—峰之间为100 mV |
| 输出波形 | 增量式，正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道。 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流100 mA，推拉输出每通道最大驱动电流20 mA，差动线驱动输出在5VDC 时，符合RS422标准。上拉电阻输出每通道最大可达100 mA。 |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
| 频率响应 | 标准100 KHz，可选高达1MHz。 |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000-4-2，IEC 801-3，BS EN61000-4-4，DDENV 50141， DDENV 50204，BS EN55022测试，符合欧洲标准。 |
| 对称性 | 1-6000 CPR：在100KHz输出时180º + 18º 6001-20480 CPR：180º + 36º |
| 正交相位 | 1-6000 CPR：在100KHz输出时90º + 22.5º 6001-20480 CPR：90º + 36º |
| 最小沿间距 | 1-6000 CPR：在100KHz输出时67.5º 6001-20480 CPR：54º 高于20480 CPR：50º |
| 上升时间 | 低于1 微秒 |
| 每转脉冲数 | 1*，2*，4*, 5*, 6*，7*，8*,10*，11*，12*，14*，20，21*, 24*, 25*, 28*，30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*，40*，42*, 45*，50*，60，64*, 100，120，125，128*, 144*，150*,160*，200，240*，250，254*，256*，300，333*, 360，400，500，512，600，625*，635，665*，720，768*，800，889，900*，1000，1024，1200，1201*，1203*，1204*，1250，1270，1440, 1500，1800，2000，2048，2400，2500，2540，2880, 3000，3600，4000，4096，5000，6000，7200, 7500, 9000，10000，10240，12500，14400, 15000，18000，20000,20480，25000，30000。 * 100 ºC选择，请联系厂家。 有些CPR H的操作温度范围为 0º - 85℃ |
| 精 度 | 200-1999 CPR：两相邻周期间相差在0.017 º（1.0 弧度分）之内（机械角度） 2000-3000 CPR：0.01 º（0.6 弧度分）之内（机械角度） 3000 CPR以上另附加插值误差 0.005º（机械角度） |
| 755A型机械参数 |  |
| 最高转速 | 7500 转/分 （选更高转速，请与厂家联系） |
| 半孔孔径 | 4 mm, 5 mm，6 mm, 8 mm，10 mm, 12 mm，14 mm, 0.1875''，0.250''，0.3125''，0.375''，0.500''，0.625''，0.750'' |
| 孔径公差 | - 0.0000英寸/ + 0.0006英寸 |
| 用户轴径向跳动 | + 0.007英寸 |
| 用户轴端面跳动 | + 0.030英寸 |
| 轴承 | ABEC，双封闭精密滚珠轴承 |
| 起动扭矩 | 0.14 盎司英寸 零下40℃操作时为4盎司英寸 |
| 转动惯量 | 2.8×10 –4盎司英寸秒2 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 外 壳 | 黑色防腐漆金属外壳 |
| 安 装 | 标准和沟槽式蝶形簧片 |
| 重 量 | 3.50盎司 |

选  型  指  南

755A – 01   -  S –  1000 – R –  HV –  1  –   S  –   S  –   CE

型号               操作温度             通道数             频率响应                 连接头        CE欧洲标准

7 5 5 A  1.5''      L  -40º- 70ºC       A  A通道          1  100KHz（标准）     S  标准18''电线      N 不需要(标准)

S    0º- 70ºC        Q  A和B正交      2  200KHz                (可加长，例如     CE 需要(不适合H5输出)

H   0º- 100ºC        R  A和B正交，    5  250KHz                S/ 6代表6英尺

（有些CPR 0º- 85ºC）    带基准信号Z        (大于3000 CPR)          电缆）

3  500KHz             C01 Molex 8针

每转脉冲数                    (大于6000 CPR)       C02 接线端头

1–30,000 (请参照脉冲表)           (标准电线长度)        J00  18'' 5线电缆①

CPR﹥1270以上须加价           4  1MHz                K00  18'' 8线电缆①

(大于10,000 CPR)

半通孔孔径                                          (标准电线长度)

15  3/16'' ，0.1875''                                                             安装

01  1/4'' ，0.250''                                                            S  标准簧片安装

03  5/16'' ，0.3125''                     输出类型                            SF  沟槽式蝶形簧片

02  3/8'' ，0.375''         5 – 28V  输入/输出(高温选择时24VDC)

10  1/2'' ，0.500''             HV  差动线驱动

11  5/8'' ，0.625''             PP  推拉输出

17  3/4'' ，0.750''            OC  集电极开路

16  4mm                    PU  上拉电阻

18  5mm

04  6mm                8 – 28V  输入/5V输出(仅供标准温度,60 – 3000CPR)

14  8mm                    H5  差动线驱动 (5V),(不适合CE选择)

05  10mm                   P5  推拉输出 (5V)

- 12mm

- 14mm

①、此两种型号电缆不适用于HV、H5两种输出类型。