770 型编码器—— 增量式、通孔、C - FACE形

设计特点：

— 厚度仅0.975〞

- 符合NEMA 56C到184C 马达的表面尺寸（4.5〞AK）

- 方便安装的通轴设计

- 适合工业环境的设计

- 为矢量驱动控制的极佳选择

- 可提供基准信号

- IP65 轴封选择

- 正交相位输出波形

- 分辨率达4096

- 100ºC操作温度可供选择

- 200 KHz 频率响应

- 上拉电阻输出、集电极开路输出、推拉输出和差动线驱动输出（5 – 28VDC）

应用：

- 马达控制反馈

- 食品加工

- 纺织机

- 机械控制

- 过程控制

- 位置控制

- 传送带

- 电梯控制

- 机器人技术

- 材料处理

- 变速驱动控制

770型C-FACE编码器具有结构坚固， 精度高，耐高温(高达100ºC)等优点，可直接安装在NEMA C-FACE马达上。两面都适合C-FACE安装，可同时将另外的C-FACE设备安装在编码器上。不同于其他类似编码器的是：770型因为由精密轴承及内部可弯曲式安装结构组成，所以能消除由于马达转轴摆动或轴向移动而产生的损坏或失灵。这种编码器特别适合感应电动机矢量控制。厚度仅有0.975〞的770型编码器能够为驱动反馈提供速度和位移信息。其通轴式的设计及标准马达表面尺寸（NEMA 56C-184C），可以使用户简便快捷地将编码器直接安装到附属轴或马达的驱动轴上。其坚固的全金属外壳及其通轴式的设计能抗工业环境下的震动及其它影响。5-28 VDC标准高压差动线驱动输出，使得长距离传输能够得到清晰的信号，同时令其具有优良的抗干扰性能。集电极开路输出、上拉电阻输出及推拉输出可供选择。标准输出为成正交相位的方波及基准波。标准分辨率为每转输出250、256、500、512、600、1000、1024、2048和4096个脉冲。需其它分辨率，请与厂家联系。

| 770型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 温度0º– 70ºC时，输出电压为4.75 – 28 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输入波动 | 在0 –100KHz时，峰 — 峰之间为100mV |
| 输出电流 | 对集电极开路和上拉电阻输出，最大漏电流为100 mA；推拉输出和差动线驱动输出，每通道可达20 mA |
| 输出波形 | 正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道 |
| 输出电路 | 集电极开路输出，推拉输出每通道最大驱动电流20 mA，差动线驱动输出5 –28VDC（在5VDC 时，符合RS422标准） |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个与A信号进行门逻辑操作的脉冲信号 |
| 频率响应 | 200 KHz |
| 对称性 | 180º + 18º |
| 正交相位 | 90º + 22.5º |
| 最小沿间距 | 67.5º； |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 0060，0100，0120，0240，0250，0256，0500，0512，0600，1000，1024，2048，2500，4096（有特殊需求的，请与厂家联系） |
| 770型机械参数 |  |
| 安 装 | NEMA 56 C –184C |
| 最高转速 | 6000 转/分 （可选更高转速，请与厂家联系） |
| 孔 径 | 0.625''，0.750''，0.875''，1.000''，14 mm，24 mm |
| 孔公差 | +0.0015 / -0.000 |
| 用户转轴端面跳动 | ±0.015〞 |
| 用户转轴径向跳动 | 最大0.005〞 |
| 转动惯量 | 3.3×10 – 3盎司英寸秒2 |
| 电缆接头 | 24英寸电缆配压帽，或导线盒配连线柱，7或10针的MS连接头，5或8针的M12连接头 |
| 外 壳 | 全金属结构 |
| 重 量 | 带金属压帽2.6磅 其它连接头3.0磅 |
| 770型环境参数 |  |
| 操作温度 | 普通型：0ºC -70ºC （5 -28VDC） 高温型：0ºC - 100ºC （5 - 24VDC） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +100 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10g @ 58 - 500 Hz |
| 抗 震 | 50g @ 11ms |
| 密 封 | 带密封圈的A型外壳选IP65； B型外壳选IP50 |

选  型  指  南

770 –  A – H – 1024 – Q – OC – A  – Y  – N –  Y  – N

型号           操作温度            通道数            孔径            C-FACE          CE欧洲标准

77 0型  4.5英寸     S  0 - 70ºC        Q  A和B正交   A  5/8〞,0.625〞     密封圈选择          N  不需要

NEMA        H  0 - 100ºC      R  A和B正交    B 3/4〞，0.750〞     N  没有   外配接头  Y  需要

“AK”尺寸     （5-24VDC）        带基准信号Z   C 7/8〞，0.875〞     Y  有      N 没有

D 1〞，1.000〞                 Y  有

每转脉冲数              H 14 mm      连接头类型

60 – 1024，             I 19 mm      P  金属压帽带24英寸电缆

2048–4096               K 24 mm      （可加长，例如G/6代表6英尺电缆）

（参照脉冲选择表）                      B  导线盒内连线条

外壳类型                           输出类型            X  10针MS连接头

A型    完全将马达覆盖以避免对转轴      5 - 28V输入 / 输出     Y  7针MS连接头

的影响，达到IP65标准。        （选择高温时为5-24）   J   5针Turck连接头

B型    通轴型外壳带IP50防尘密封圈     HV  差动线驱动       K  8针 Turck 连接头

（注意：如果通轴型安装在两个      PP   推拉输出

C-FACE设备之间并且选择垫片，   OC  集电极开路

可达到IP65轴封标准。请在后      PU  上拉电阻

面的C-FACE密封圈选择中选

“Y”）