776 型编码器 —— 增量式、通孔、大孔径、超薄

设计特点：

— 厚度仅1.36〞

- MS 连接头或保护帽

— 方便安装的通孔设计

— 适合工业环境的设计

— 超强的抗干扰性和防静电性能

— CE欧洲标准可供选择

— 正交相位输出波形

— 分辨率可达4096脉冲/转

— 100ºC操作温度可供选择

— 孔径选择可达1.875''

— 上拉电阻、集电极开路、推拉输出和差动线驱动输出（5–28VDC）

应用：

— 马达控制反馈

— 食品加工

— 纺织机

— 机械控制

— 过程控制

— 位置控制

— 传送带

— 电梯控制

— 机器人技术

— 材料处理

— 速度控制

776型超薄型编码器，它独有的通孔设计使其能直接安装在马达转轴或其他转轴上，来进行定位、方向测定或速度控制。776型有大孔径可选，直径从35 mm 到1.875''。776型具有单螺丝夹紧装置，安装快捷简便。防转动柔性簧片确保外壳的稳定。光盘坚固耐用、抗震性好，使用寿命长。电路特点包括标准的差动线驱动（5-28VDC），集电极开路，上拉电阻和推拉输出电路，高电压保护设置和可达100ºC操作温度的选择。电缆连接头有带金属压帽的24英寸电缆，10针MS连接头或9针 D-sub连接头。

| 776型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 操作温度为70ºC时，输入电压为5 – 28 VDC 操作温度为100ºC 时，输入电压为5 – 24VDC 操作温度为120ºC时，输入电压为5 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输入波动 | 在0 –100 KHz时，峰 — 峰之间为100 mV |
| 输出电流 | 对集电极开路和上拉电阻输出，最大漏电流为100 mA；推拉输出和差动线驱动输出，每通道可达20 mA。 |
| 输出波形 | 正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道 |
| 输出电路 | 集电极开路输出，推拉输出每通道最大驱动电流20 mA，差动线驱动输出5 –28VDC（在5VDC 时，符合RS422标准） |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个与A信号进行门逻辑操作的脉冲信号(有其它门操作选择，请与厂家联系) |
| 频率响应 | 200 KHz |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000–4-2； IEC801-3；BS EN61000-4-4；DDENV50141；DDENV 50204；BS EN55022； BS EN61000-6-2； BS EN50081-2测试，符合标准。 |
| 对称性 | 180º + 18º |
| 正交相位 | 90º + 22.5º |
| 最小沿间距 | 67.5º |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 0060，0100，0120，0240，0250，0256，0500，0512，0600，1000，1024，2048，2500，4096（有特殊需求的，请与厂家联系） |
| 776型机械参数 |  |
| 安 装 | 带单螺丝夹紧装置的全通孔安装 |
| 最高转速 | 3500 转/分 （可选更高转速，请与厂家联系） |
| 孔 径 | 1.4375''，1.500''， 1.625''，1.750''，1.875''，35 mm， 38 mm，40 mm，42 mm，43 mm |
| 电缆接头 | 24英寸电缆带金属压帽，6、7或10针的MS连接头，9针D-sub 微型连接头，5或8针的M12 Eurofast连接头 |
| 用户转轴端面跳动 | 最大±0.030〞（簧片安装） |
| 用户转轴径向跳动 | 最大0.005〞 |
| 转动惯量 | 3.3×10 – 3盎司英寸秒2 |
| 外 壳 | 全金属结构 |
| 重 量 | 带金属压帽或D-Sub连接头为1.0磅 带MS连接头为1.5磅 |
| 776型环境参数 |  |
| 操作温度 | 普通型：0ºC –70ºC （5 -28VDC） 高温型：0ºC - 100ºC （5 - 24VDC） |
| 储藏温度 | -25ºC 到 +85º C |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10g @ 58 - 500 Hz |
| 抗 震 | 50g @ 11ms |
| 密 封 | IP50 |

选  型  指  南

776 –  B – H – 1024 – R – HV – D  – P  – A –  N  – N

型号           操作温度            通道数            孔径            防旋转             CE欧洲标准

77 6型           S  0 - 70ºC       Q  A和B正交    C 1-1/2'',1.500''     柔性簧片选择           N  不需要

超薄通孔      H  0 - 100ºC      R  A和B正交    D 1-5/8'',1.625''    N  没有    外配连接头   Y   需要

（5-24VDC）      带基准信号Z   F 1-3/4'',1.750''    A  A类型  N 没有

E 1-7/8'',1.875''              Y   有

每转脉冲数               L 35 mm     连接头类型

60–1024，               I 38mm        P  金属压帽带24英寸电缆

2048–4096               J 40 mm         （可加长，例如G/6代表6英尺电缆）

（参照脉冲选择表）        M 42 mm      W  6针MS连接头

外壳类型                                 N 43mm       X  10针MS连接头

A 型 有保护帽,完全覆盖马达转轴,                                 Y  7针MS连接头

避免对转轴的影响，仅用于                                 9D  9针D-Sub 微型接头

物理外壳保护。                        输出类型            J  5针Turck连接头

B型  没有保护帽，通孔外壳，              （ 所有输出           K  8针 Turck 连接头

允许进入马达转轴。                  70ºC时，5–28VDC

100ºC 时，5–24VDC）

OC  集电极开路

PU  上拉电阻

PP   推拉输出

HV  差动线驱动