858S 型编码器 —— 增量式、实心轴、58 mm不锈钢外壳

设计特点：

- 标准58 mm 外壳编码器

— 100 ºC温度选择

- IP66 轴封选择

- 80 磅最大转轴径向负载和最大转轴轴向负载

- 每转输出脉冲高达 30,000CPR

应用：

- 化学加工    — 食品加工

- 纺织机器

- 机械控制

- 过程控制

- 电梯控制     — 传送带

- 机器人技术

- 材料处理

858S型Accu-Coder牌精密编码器符合欧洲标准，外壳尺寸58 mm，选用316型不锈钢，结构紧凑、坚固耐用、可靠性强，是一种重载型编码器。此设计特别适合于有公制尺寸要求或工作于恶劣工业环境下的编码器。其双轴封滚珠轴承承载80磅，较大的轴向和径向承载能力保证了编码器较长的工作寿命。震动级别为75g @ 11毫秒，编码器可选择的工业轴封超过IP66 标准（NEMA 4和13）。可供选择的两种外壳分别是：欧洲标准20型（凸缘夹紧法兰）和26型(同步法兰)。

选  型  指  南

858S –  A – 21 – S – 1000 – R – H V – 1 – 1 – E   G  – CE

型号                     操作温度            通道数                   轴封

858S型  58  mm              S  0 - 70ºC       A  A 通道                N 没有轴封

H  0 - 100ºC      Q  A和B正交             1  IP 66

安装类型     （超过2500 CPR     R  A和B正交             2  IP 64

A  20型 夹紧    为0 - 85ºC）        带基准信号Z                                   CE欧洲标准

B  26型 同步             每转脉冲数                               连接头位置        N  不需要

1 – 30,000（参照脉冲选择表）                      E  尾端         CE   需要

每转脉冲数大于1270 要加价                       S  侧面

转轴尺寸                                                        连接头类型

06  6 mm                                                       G  金属压帽带24英寸电缆

21  10 mm                   输出类型          频率响应            （可加长，例如G/6代表

07  1/4''，0.250''         5 - 28V输入 / 输出      1  100KHz（标准）   6英尺电缆）

20  3/8''，0.375''        （选择高温时为5-24V）   2  200KHz

HV 差动线驱动          5  250 KHz,  > 3000CPR

PP  推拉输出            3  500KHz,  > 6000CPR(仅用于标准电缆长度)

OC 集电极开路          4  1MHz , > 10,000 CPR(同上)

PU 上拉电阻

8 - 28V输入 /  5V输出

（仅用于标准温度下60 - 3000CPR）

H5  差动线驱动输出5V

P5  推拉输出5V

| 858S型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 0 – 70ºC和0 – 85ºC 为4.75 – 28.0 VDC 70– 100 ºC 温度时为4.75 – 24.0 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输入波动 | 在0 –100KHz时，峰 — 峰之间为100mV |
| 输出电流 | 对集电极开路和上拉电阻输出，最大漏电流为100 mA；推拉输出和差动线驱动输出，每通道可达20 mA |
| 输出波形 | 正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路输出、NPN上拉电阻输出、推拉输出、差动线驱动输出 5 –28VDC（5VDC时，符合RS422标准） |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
| 频率响应 | 最高可达1 MHz |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000-4-2； IEC801-3；BS EN61000-4-4；DDENV50141；DDENV 50204；BS EN55022； BS EN61000-6-2； BS EN50081-2测试，符合标准。 |
| 对称性 | 1 – 6000 CPR：在100 KHz输出时180º + 18º； 6001 – 20,480 CPR： 在 100 KHz输出时 180º + 36º； |
| 最小沿间距 | 1 –6000 CPR：在100 KHz输出时67.5º； 6001 – 20,480 CPR：54º； 大于20,480 CPR： 50º |
| 正交相位 | 1– 6000 CPR：在100 KHz输出时90º + 22.5º； 6001 – 20,480 CPR：90º+ 36 º。 |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 1*，2*，4*，5*, 6*，7*，8*, 10*，11*，12*，14*，20，21*, 24*, 25*, 28*，30*, 32*, 33*, 34*, 35*,38*，40*，42*, 45*，50*，60，64*, 100，120，125，128*, 144*，150*,160*，200，240*，250，254*，256*，300，333*, 360，400，500，512，600，625*，635，665*，720，768*，800，889，900*，1000，1024，1200，1201*，1203*，1204*，1250，1270，1440, 1500，1800，2000，2048，2400，2500，2540，2880, 3000，3600，4000，4096，5000，6000，7200, 7500, 9000，10000，10240，12500，14400, 15000，18000，20000,20480，25000，30000。（* 如需100 ºC选择，请与厂家联系。） |
| 精 度 | 200 – 1999 CPR： 两相邻周期间相差在0.017º （机械角度） （1.0弧度分）之内； 2000 – 3000 CPR： 两相邻周期间相差在0.01 º（机械角度） （0.6 弧度分）之内； 3000 CPR 以上另附加插值误差0.005 º （机械角度） |
| 858S型机械参数 |  |
| 最高转速 | 8000 转/分 （可选更高转速，请与厂家联系） |
| 转轴直径 | 6 mm，10 mm，0.250''，0.375'' |
| 转轴径向负载 | 最大80磅。在20 - 40磅额定负载情况下，轴承的使用寿命是1.5×109 转 |
| 转轴轴向负载 | 最大80磅。在20 - 40磅额定负载情况下，轴承的使用寿命是1.5×109 转 |
| 轴 承 | ABEC， 双封闭精密滚珠轴承 |
| 密 封 | NEMA 4 & 13 / IP66 轴封；或IP64轴承密封 |
| 起动扭矩 | 对IP64标准的或不带转轴密封的，为1.0盎司英寸 对IP66 标准转轴密封的，为3.0盎司英寸 |
| 转动惯量 | 5.2×10 – 4盎司英寸秒2 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 电缆接头 | 带24英寸电缆的防水压帽 |
| 外 壳 | 316# 不锈钢 |
| 安 装 | 欧洲标准20型和26型 |
| 重 量 | 1.5磅 |
| 858S型环境参数 |  |
| 操作温度 | 普通型：0ºC -70ºC 高温型：0ºC - 100ºC （2500CPR以上为85ºC） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 20g @ 58 - 500 Hz |
| 抗 震 | 75g @ 11ms |