958型编码器——绝对式、实心轴、58 mm重载型外壳

设计特点：

— 欧洲标准58 mm外壳

— 分辨率达12位（4096位/转）

— 工业规格重载型外壳

— 电压范围从4.75V到26V

应用：

- 机械工具

- 机器人技术

- 望远镜和天线系统

- 可旋转X-Y型定位台

- 医疗扫描仪

958型Accu-Coder编码器是单圈绝对式编码器，非常适合于有欧洲标准58 mm外壳安装要求和绝对式定位输出的各种工业应用环境。由于设计上取消了“归位”这一步骤，而增量式编码器需要通过“归位”来确定实际机器的位置，绝对式编码器极大简化了系统运行过程。

环行伺服安装选择，多种连接头和电缆线选择，使958型设计能满足各种应用需求。转轴尺寸也有工业等级、重载型轴承和IP66轴封等级等多种选择参数。958型是在有高脉冲需求的绝对式定位编码器中的最佳选择。

| 958 型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 4.75 – 26.0 VDC |
| 输入波动 | 在0 –100 KHz时，峰 — 峰之间为100 mV |
| 输入电流 | 最大无负载电流100 mA |
| 输出电流 | 每通道最大电流为 20 mA |
| 输出电路 | 推拉输出（7272）；集电极开路输出（7273） |
| 输出信号 | 格雷码，自然二进制和余格雷码输出 |
| 最大频率 | 50 KHz（LSB） |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 可达12位 （详细资料，请参看选购指南） |
| 精确度 | ±1/2 LSB |
| 方向控制 | 随数位增加，多种定向方向可选（CW 或CCW） |
| 958型机械参数 |  |
| 最高转速 | 6000 转/分 |
| 孔 径 | 0.25"，0.375"，6 mm，10 mm |
| 转轴径向负载 | 最大27 磅 |
| 转轴轴向负载 | 最大27磅 |
| 密 封 | 标准密封为IP54，另有IP64或IP66可选 |
| 起动扭矩 | 无密封普通型：1.0盎司英寸 IP64密封型： 2.0盎司英寸 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 外 壳 | 铝制金属外壳 |
| 安 装 | 欧洲标准夹紧安装（20 型）和同步安装（26型） |
| 重 量 | 22盎司 |
| 958 型环境参数 |  |
| 操作温度 | 0º -70º C |
| 储藏温度 | -20º C 到 +85º C |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10 g @ 58 - 500 Hz； |
| 抗 震 | 20 g @ 11 ms |

选  型  指  南

958  B  -   20 –  XXXX  – CW – S   C19 –  06  -  1 –  PP  -  N

输出编码                                     连接头位置                    轴封            CE欧洲标准

G  格雷码                                     S  侧面                  N 无轴封            N  不需要

B  自然二进制                                 E  末端                  1  IP66             CE   需要

X  余格雷码                         数位方向/                           2  IP64

反编码                     轴径              输出类型

CW    顺时针              07  1/4", 0.25"        P P  推拉输出(7272)

型号             安装                 CCW  逆时针             20  3/8",0.375"        OC  集电极开路(7273)

958 58 mm     20  20型               CWI   顺时针/反向         06  6 mm

26  26型               CC I   逆时针/反向         21  10 mm

每转脉冲数                      连接头类型（其它选择，请与厂家联系）

请参看以下图表               C 16  16 针

C 19  19 针

G     金属压帽

(标准24英寸电缆，可加长，

例如G/6，表示6英尺电缆）

注释：下列图表中0256 = 8 位，0512 = 9位，1024 = 10位，2048 = 11位，4096 = 12 位

| 每转脉冲数图表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 格雷码 | 自然二进制 | 余格雷码 |
|  |  | 0180 |
|  | 0250 | 0250 |
| 0256 | 0256 |  |
|  | 0360 | 0360 |
|  | 0500 | 0500 |
| 0512 | 0512 |  |
|  | 0720 | 0720 |
|  | 1000 | 1000 |
| 1024 | 1024 |  |
|  | 1440 | 1440 |
|  | 2000 | 2000 |
| 2048 | 2048 |  |
|  | 2880 | 2880 |
|  | 4000 | 4000 |
| 4096 | 4096 |  |
| * 请与厂家联系，获取详细信息。 |  |  |