960型编码器 ——  绝对式、全通孔/半通孔

设计特点：

— 外形小巧，厚度仅1.55''

— 全通孔或半通孔选择

— 工业规格重载型外壳

— 先进的Opto-ASIC设计

应用：

- 机械工具

- 机器人技术

- 望远镜和天线系统

- 可旋转X-Y型定位台

- 医疗扫描仪

960型Accu-Coder编码器是单圈绝对式编码器，在广泛的工业领域中，对有绝对式定位信息应用能提供独有的解决方案。由于具有外形小巧，厚度仅1.55''，多种全通孔和半通孔尺寸选择和简单易用的安装系统，960型的性能是普通绝对式编码器所不能及的。

960型能直接安装在马达转轴上，根本不需要其它绝对式编码器所需要的固定装置、联接和附加设备。采用先进的Opto-ASIC设计，这种编码器能有效的消除噪音和振动，非常可靠，使用寿命长。

| 960 型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 4.75 – 26.0 VDC |
| 输入波动 | 在0 –100 KHz时，峰 — 峰之间为100 mV |
| 输入电流 | 最大无输出负载电流100 mA |
| 输出电流 | 每通道最大电流为 20 mA |
| 输出电路 | 推拉输出，集电极开路输出（并联输出） |
| 输出信号 | 格雷码，余格雷码输出 |
| 最大频率 | 25.6 KHz（LSB） |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 每转脉冲数 | 8 位 （0256） 9 位 （0512） 10 位 （1024） 11 位 （2048） 9 位XS76 （360） 10 位 XS152 （720） |
| 精确度 | ±1/2 LSB |
| 定向控制 | 随数位增加，多种定位方向可选。标准配置用户可选择MSB线确定数位方向。定向控制选择允许用户以0VDC输入编码器来选择数位方向。（详细资料，请参看后面的配线图表） |
| 960型机械参数 |  |
| 最高转速 | 6000 转/分 |
| 孔 径 | 0.250''， 0.375''，6 mm，8 mm， 10 mm |
| HS孔公差 | -0.0000'' / + 0.0006'' |
| 用户转轴径向跳动 | 0.007'' |
| 用户转轴轴向跳动 | ±0.030'' |
| 起动扭矩 | 全通孔：0.3盎司英寸 半通孔：0.14盎司英寸 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 电 缆 | 编织屏蔽电缆 |
| 外 壳 | 铝制防腐金属外壳 |
| 安 装 | 沟槽簧片安装和单臂簧片安装选择 |
| 重 量 | 7盎司 |
| 960 型环境参数 |  |
| 操作温度 | 0º -70º C |
| 储藏温度 | - 20º C 到 +85º C |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10 g @ 58 - 500 Hz； |
| 抗 震 | 20 g @ 11 ms |

选  型  指  南

960  -   T  –  01  –  G –  09 –  PP  -  SF –  G  -  CE

外壳类型               输出编码           输出类型                      CE欧洲标准

B  半通孔             G 格雷码        PP  推拉输出                     N  不需要

T  全通孔                             OC  集电极开路                  CE    需要

型号                     孔径

960全通孔           01  1/4'', 0.250''         脉冲数                安装

02  3/8'', 0.375''      08  8位，0256     FA  单臂簧片

04  6 mm           09  9位，0512     SF  沟槽簧片

14  8 mm           10  10位，1024

05  10 mm          11  11位，2048                 连接头类型

36  9位，360（XS76）         G   金属压帽，标准为18' 电缆

72  10位，720（XS152）           （可加长，例如G/6，表示6英尺电缆）

960型配线图表

电缆选择表

| 电缆 |  |
| --- | --- |
| 颜色 | ### 功能 |
| 黑 | COM |
| 红 | +VDC |
| 棕 | S1 cw MSB |
| 黄 | S1 ccw MSB |
| 白 | S2 |
| 绿 | S3 |
| 橙 | S4 |
| 蓝 | S5 |
| 紫 | S6 |
| 灰 | S7 |
| 粉红 | S8 LSB 8 位 |
| 红/绿 | S9 LSB 9 位 |
| 红/黄 | S10 LSB 10 位 |
| 青绿 | S11 LSB 11 位 |
| 红/蓝** | 方向控制 |
| 屏蔽* | 接地 |
| * 仅限CE 欧洲标准 ** 标准为CW增加数位（以轴末端为参考，使用棕线作MSB）。红/蓝线上电压是5VDC。反方向时，红/蓝线电压必须是低电压（0VDC）。如果红/蓝线电压是5VDC，编码器将保持标准CW增位模式。用黄线MSB代替棕线也可以改变数位方向。决不能给红/蓝线的电压超过5VDC。 |  |