LCE 型编码器— 直线拉索（直接测量长度）、增量式、方形外壳

设计特点：

— 低成本，线性解决方案

— 分辨率从2到500 脉冲 / 英寸

- IP65 轴封选择

— 0''–50'' 拉索测量

应用：

- 机器人技术

- 冲床

- 阀门定位

- 纺织机器

- 控制门定位

直线拉索编码器（LCE），高精密直线测量，低成本。其核心部分是广受欢迎的Accu-Coder牌方形编码器，它以单通道或正交格式输出可靠的数字脉冲系列。LCE系列有着广泛的应用空间。

选  型  指  南

LCE01  –  1 –  002  –  A –   PU  –  S

型号                   分辨率                          连接头类型

LCE 01 标准        （参照电参数分辨率）               S  6 脚 MS 连接头

LCE 02 IP65 工业型                    通道数          Y  7 脚 MS 连接头

A  A通道           X  10脚 MS 连接头

拉索出口方向         Q  A和B正交      J  5脚 M12 连接头

1   选择1 （面对连接头的右边） R  A和B正交       K  8 脚 M12 连接头

2   选择2 （连接头的反面）        带基准信号Z      G  金属压帽带18''电缆

3   选择3 （面对连接头的左边）                        （可加长，例如G/6 代表6英尺电缆）

4   选择4 （和连接头同侧）                         T  焊接端头或螺纹端头

B  焊接端头带导线盒

输出类型

OC  集电极开路输出

PU  上拉电阻输出

PP  推拉输出

HV  差动线驱动输出

| LCE 型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 0º – 85ºC 温度时为5 – 28.0 VDC 85º – 100 ºC 温度时为5 – 24.0 VDC |
| 输入电流 | 最大无负载电流为80 mA |
| 输入波动 | 在0 –100KHz时，峰 — 峰之间为100mV |
| 输出电流 | NPN输出漏电流为250 mA， 推拉输出和差动线驱动输出每通道20 mA |
| 输出波形 | 拉索拉伸时，A和B正交输出，B通道方波领先A通道。 |
| 输出电路 | NPN上拉电阻输出；NPN集电极开路输出；推拉输出；差动线驱动输出（在5VDC 时，符合RS422标准）。 |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
| 频率响应 | 0 -125KHz |
| 对称性 | 180º + 18º |
| 正交相位 | 90º + 22.5º |
| 上升时间 | 低于1微秒 |
| 分辨率 | 002（0.500英寸/脉冲），020（0.050英寸/脉冲）， 040（0.025英寸/脉冲），050（0.020英寸/脉冲）， 100（0.010英寸/脉冲），200（0.005英寸/脉冲）， 250（0.004英寸/脉冲），500（0.002英寸/脉冲）。 |
| 精 度 | 两相邻周期间相差在0.05 º（机械角度）（3弧度分）之内 |
| LCE 型机械参数 |  |
| 最大拉伸长度 | 50'' 标准，（可选更长，请与厂家联系） |
| 密 封 | 工业型LCE可达IP65 |
| 表面涂层 | 铝质表面黑色粉末喷涂 |
| 精 度 | 达到最大拉伸长度时为±0.10% |
| 反复精度 | 达到最大拉伸长度时为±0.015% |
| 线性分辨率 | 达500脉冲 / 英寸（0.002英寸 / 脉冲） |
| 拉索材料 | 不锈钢绳（由外径为0.034''钢丝组成，钢丝涂敷尼龙材料） |
| 拉索拉力 | 20盎司 |
| 使用寿命 | 拉索无偏移直线拉伸下可达1,000,000次 |
| LCE 型环境参数 |  |
| 操作温度 | 0ºC -85ºC （5 -28VDC） 0ºC - 100ºC（5—24VDC） |