TR2型编码器—— 带齿轮和齿条传动装置

设计特点：

- 带齿轮和齿条传动装置

- 更容易在垂直、水平或颠倒的方向定位安装

- 运转速度最高可达每分钟 400 英尺

- 除去齿轮反作用的弹簧扭臂设计

- 组件的整体设计使你的系统设计简单化, 同时节省费用

应用：

- X- Y工作台

- 起重机等的构台[门架]系统

- 专业包装机械，切割机械，传送机械

- 打印机，印刷机，贴标签印刷机

TR2型编码器去掉了B向倒滑! 是最新的，不会倒滑和滑移的直线型编码器。由于带齿轮和齿条传动装置的设计特点，使此款新型的TR2编码器能够全面解决在任何应用领域的速度、位置以及距离的追踪。使用带齿轮和齿条传动装置可以使编码器获得可重复的定位，而且更为准确。齿条长度可以自选增添，非常容易安装。 由于采用了零倒滑的齿轮和可以随意调整松紧的弹簧扭臂设计，使TR2型编码器比TR1型更可靠，操作更方便。TR2能够在垂直、水平或颠倒的方向定位安装，并且有螺纹的转轴可以左右更换，支持双面安装。有传导作用的外壳材料还能很好的去除了静电。由于这些构造上的特点，很显然TR2型编码器会很快成为一款非常受欢迎的产品。

| VLT12型环境参数 |  |
| --- | --- |
| 操作温度 | -20º 到 +85ºC （标准） -40º 到 +85ºC （低温选择） -20º 到 +100ºC （高温选择） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10g @ 58 - 500 Hz； |
| 抗 震 | 80g @ 11ms |
| 密封 | IP50 标准; IP65 可选 |
| VLT12型电参数 |  |
| 输入电压 | 4.75-28 VDC（0º 到 +85ºC），4.75-24VDC（+85º 到 +100ºC） |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA（常规65mA） |
| 输出波形 | 增量式，方波输出，从面对齿轮位置看转轴，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道90º。 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA，推拉输出每通道最大驱动电流20 mA，差动线驱动输出20 mA (在5VDC 时，符合RS422标准),上拉电阻输出（2.2k电阻）每通道最大电流20 mA。 |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
| 频率响应 | 标准200 KHz，另有300KHz 可选。 |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000-6-2；BS EN50081-2；BS EN61000-4-2；BS EN61000-4-3；BS EN61000-4-6; BS EN500811测试，符合标准。 |
| 对称性 | 180º ± 18º |
| 正交相位 | 90º ±22.5º |
| 最小沿间距 | 67.5º |
| 每转脉冲数 | 0001 - 0189，0200，0250，0256， 0300，0315，0360，0400，0500，0512，0580，0600，0800，1000，1024，1200，1250，1800，2000，2048，2500，2540（如有额外需要，请与厂家联系） |
| 精 度 | 两相邻周期间相差在0.017 º机械角度（1 弧度分）之内 |
| VLT12型机械参数 |  |
| 最高直线速度 | 400 英尺/分 （高于200英尺/分或需用润滑油，高于400英尺/分请与厂家联系） |
| 齿轮/齿条材料 | 303# 不锈钢 |
| 齿轮配合公差 | AGMA 10，20度压力角 |
| 准确性 | ±0.0001''（每英寸最大积累误差） |
| 重复性 | ± 0.0005'' |
| 转轴径向和轴向负载 | 径向最大5磅 轴向最大5磅 |
| 起动扭矩 | IP50为0.05 盎司英寸 IP65为0.4 盎司英寸 |
| 安装 | 带螺纹转轴可安装在外壳两侧任意一侧，订购时请说明要1/4-20或M6螺纹 |
| 外壳 | 耐高温不锈钢和尼龙合成材料 |
| 电 缆 | 长18英寸（带金属箔和网形屏蔽，24AWG规格）， 18英寸带5或8针的M12连接头（电缆带网形屏蔽） |
| 重 量 | 5盎司 |

选  型  指  南

机 械 参 数                  电 参 数                   额外选择

（选择标准项不用填写）

TR2 – D1    R4 –  0800   N – V1 –  A  – OC – F00  –   -       –

型号               安装                    输入电压   通道数                连接头                 轴封

TR2型          R4 右侧1/4-20螺纹           V1 5-28VDC  A  A 通道       F00  18'' 电缆1            IP50（标准）

L4 左侧1/4-20螺纹                      Q  A和B正交    F01  12'' 电缆             S2  IP65

R6 右侧M6螺纹                          R  A和B正交    F02  24'' 电缆

L6 左侧M6螺纹                          带基准信号Z      F03  36'' 电缆              CE 欧洲标准

M00  2 m电缆2            不需要 (标准)

每转脉冲                                  J00  18'' 5线电缆3                   CE 需要

1 - 2540                                  K00  18'' 8线电缆

（参照脉冲选择表）

输出类型            频率响应

OC  集电极开路    200KHz（标准）

齿轮规格                                             PP  推拉输出       F3 300KHz

D1 有40个齿牙的小齿轮                                HV  差动线驱动

19  1/4''转轴（无小齿轮）     整流信号                  PU  上拉电阻                    操作温度

20  6 mm转轴（无小齿轮）  N  无整流信号              OD  集电极开路带差动输出   -20º- +85ºC（标准）

T1  -40º- +85ºC

T2  -20º— +100ºC

注释：

- 英制非标准长度标写格式如为F06， 表示电缆长6英尺。

- 公制非标准长度标写格式如为M06， 表示电缆长6米。

- 不适用于HV输出类型。

| 不 锈 钢 齿 条 型 号 （需另外购买） |  |
| --- | --- |
| 配件型号 | 长度 |
| 176216 | 12'' |
| 176217 | 24'' |
| 176218 | 36''（长于36''可订购多条，需用垫块连接） |
| 176219 | 垫块 |