VLH11型编码器—— 增量式、半通孔、1.5英寸外壳

设计特点：

— 优秀的性能价格比

- 整流信号可达12极

- 密封等级可达IP64

- 外形小巧，超薄，高度不到1英寸（不到25.4 mm），外径仅1.5 英寸(38 mm)

- 最高10000CPR选择。

应用：

— 无刷伺服电机整流，机器人技术

- 医疗诊断器械

- 专业包装机械

- 数字绘图仪，打印机，印刷机

VLH11型增量式编码器提供优秀的反馈方案，外形小巧，标准安装。 其半通孔设计尤其适用于轴径为10 mm或0.375'' 以下的转轴安装。它配有的整体式轴承和柔性簧片，能克服轻微径向和轴向摆动。VLH11型编码器运行稳定持久，是其他厂家模块编码器最理想的替代品。其沟槽式蝶形簧片能为整流信号和基准脉冲信号的定位提供30º 范围调准。安装快速便捷。

对于无刷伺服电机的应用，VLH11型以三个120º 相位提供可达12 极的整流信号。耐高温可达100ºC，使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作，防止相关热反馈设备的损坏。

| VLH11型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 5或12VDC±10 % ， 5-28VDC （适用于操作温度不高于85 ºC） 5-24 VDC （适用于操作温度85 ºC -100 ºC） |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输出波形 | 增量式，正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道。 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA，推拉输出每通道最大驱动电流20 mA，差动线驱动输出在5VDC 时，符合RS422标准。 |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
| 频率响应 | 标准200 KHz，另有300KHz 可选。 |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000-6-2；BS EN50081-2；BS EN61000-4-2；BS EN61000-4-3；BS EN61000-4-6; BS EN500811测试，符合标准。 |
| 对称性 | 180º + 18º |
| 正交相位 | 90º + 22.5º |
| 最小沿间距 | 67.5º |
| 每转脉冲数 | 0001 – 0189*，0198，0200，0250，0256， 0300，0315，0360，0400，0500，0512，0580，0600，0800，1000，1024，1200，1250，1500*，1800，2000，2048，2500，2540，3000*，3600*，4096*，5000*，6000*，7200*，8192*，10000*（如有需要，请与厂家联系） |
| 精 度 | 两相邻周期间相差在0.01 º（0.6 弧度分）之内（机械角度） |
| 整流信号 | 可达12极 |
| 整流精度 | 1º（机械角度） |
| VLH11型机械参数 |  |
| 最高转速 | 8000 转/分 （选更高转速，请与厂家联系） |
| 孔 径 | 0.125''–0.375'' ，5 mm–10 mm |
| 孔公差 | –0.0000'' / + 0.0006'' |
| 用户轴径向跳动 | 最大0.008'' |
| 用户轴端面跳动 | 最大 ±0.030'' |
| 起动扭矩 | IP50 半通孔：0.2 盎司英寸 IP50 通孔：0.3盎司英寸 IP64 ：0.6盎司英寸 |
| 转动惯量 | 6.7×10 – 5盎司英寸秒2 ， 4.8毫克厘米秒2 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 电 缆 | 长18英寸（带金属箔和网形屏蔽），整流信号线采用28AWG规格，无整流信号的导线采用24AWG规格。 |
| 重 量 | 3盎司 |
| VLH11型环境参数 |  |
| 操作温度 | -20º 到 +85ºC （标准） -40º 到 +85ºC （低温选择） -20º 到 +100ºC （高温选择） -20º 到 +120ºC （高温选择） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10g @ 58 - 500 Hz； |
| 抗 震 | 80g @ 11ms |

选  型  指  南

机 械 参 数               电 参 数                     选择特征

（选择标准项不用填写）

VLH11– 01   SF – 0500– N – 12 – A  –  OC – F00  –   –   –   –

型号               安装                    输入电压 通道数               连接头                   轴封

VLH11型        SF 1.812'',46mm             5  5VDC  A  A 通道       F00  18'' 电缆①             IP50（标准）

半 通孔         SA 1.812''，46mm             12 12VDC Q  A和B正交    F01  12'' 电缆               S1IP64

SB 1.142''，29mm           V1 5-28VDC  R  A和B正交   F02  24'' 电缆

SC 1.2795''，32.5mm                       带基准信号Z   F03  36'' 电缆               CE 欧洲标准

SD 1.575''，40mm                                         M00  2 m电缆②               不需要 (标准)

每转脉冲数                           输出类型            频率响应       CE 需要

1 - 10000                     OC  集电极开路          200KHz（标准）

孔径尺寸    （参照脉冲选择表）                   PP  推拉输出            F3 300KHz

06  5 mm                                         HV  差动线驱动

04  6 mm            整流信号                    （以下特殊规格需延长交货期）         操作温度

14  8 mm           N  无整流信号                 PU  上拉电阻                     -20º- +85ºC（标准）

05  10 mm          A  4极                       OD  集电极开路带差动输出      T1  -40º- +85ºC

15  3/16'', 0.1875''    B  6极                        LO  ABZ信号为差动线驱动     T2  -20º- +100ºC

01  1/4'', 0.250''      C  8极                            UVW信号为集电极开路     T3  -20º- +120ºC

03  5/16'', 0.3125     D 12极                                                          （仅限5VDC）

02  3/8'', 0.375       E 10 极

注释：

① 英制非标准长度标写格式如为F06， 表示电缆长6英尺。

② 公制非标准长度标写格式如为M06， 表示电缆长6米。

整流信号不适用于V1。

SF、SB、SC、SD采用沟槽碟形簧片，SA采用标准簧片。