VLS10型编码器—— 增量式、实心轴、1.5英寸外壳

设计特点：

— 优秀的性能价格比

- 整流信号可达12极

- 密封等级可达IP64

- 外形小巧，高度不到1英寸（不到25.4 mm），外径仅1.5 英寸(38 mm)

- 最高10000CPR选择。

应用：

— 无刷伺服电机整流，机器人技术

- 医疗诊断器械

- 专业包装机械

- 数字绘图仪，打印机，印刷机

VLS10型增量式编码器提供优秀的反馈方案，外形小巧，标准安装，尤其适用于商业和轻工业应用。这种工业标准尺寸的VLS10型配有精密的轴承套件和耐用的不锈钢转轴（1/4英寸和6 mm），密封等级达到IP64。

对于无刷伺服电机的应用，VLS10型以三个120º相位提供可达12 极的整流信号。耐高温可达100ºC，使伺服电机能在更高功率输出及反复使用中能正常工作，防止相关热反馈设备的损坏。

| VLS10型电参数 |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | 5或12VDC±10 % ， 5-28VDC （适用于操作温度不高于85 ºC） 5-24 VDC （适用于操作温度85 ºC -100 ºC） |
| 输入电流 | 最大无负载电流为100 mA |
| 输出波形 | 增量式，正交输出，当转轴顺时针旋转时，A通道的方波领先B通道。 |
| 输出电路 | NPN 集电极开路输出每通道最大驱动电流20 mA，推拉输出每通道最大驱动电流20 mA，差动线驱动输出在5VDC 时，符合RS422标准。 |
| 基准脉冲 | 每转一周输出一个脉冲。 |
| 频率响应 | 标准200 KHz，另有300KHz 可选。 |
| 抗干扰性 | 经BS EN61000-6-2；BS EN50081-2；BS EN61000-4-2；BS EN61000-4-3；BS EN61000-4-6; BS EN500811测试，符合标准。 |
| 对称性 | 180º + 18º |
| 正交相位 | 90º + 22.5º |
| 最小沿间距 | 67.5º |
| 每转脉冲数 | 0001 – 0189*，0198，0200，0250，0256， 0300，0315，0360，0400，0500，0512，0580，0600，0800，1000，1024，1200，1250，1500*，1800，2000，2048，2500，2540，3000*，3600*，4096*，5000*，6000*，7200*，8192*，10000*（如有需要，请与厂家联系） |
| 精 度 | 两相邻周期间相差在0.01 º（0.6 弧度分）之内（机械角度） |
| 整流信号 | 可达12极 |
| 整流精度 | 1º（机械角度） |
| VLS10型机械参数 |  |
| 最高转速 | 8000 转/分 （选更高转速，请与厂家联系） |
| 转轴直径 | 0.250''，6 mm |
| 转轴材料 | 不锈钢 |
| 转轴径向和轴向负载 | 最大5磅，在2 – 3磅的额定负载下，轴承的使用寿命为1.2×1010 转 |
| 起动扭矩 | IP50 为0.05 盎司英寸 IP64 为0.4盎司英寸 |
| 转动惯量 | 6.7×10 – 5盎司英寸秒2 ， 4.8毫克厘米秒2 |
| 最大加速度 | 1×105 弧度 / 秒2 |
| 电 缆 | 长18英寸（带金属箔和网形屏蔽），整流信号线采用28AWG规格，无整流信号的导线采用24AWG规格。 |
| 重 量 | 3盎司 |
| VLS10型环境参数 |  |
| 操作温度 | -20º 到 +85ºC （标准） -40º 到 +85ºC （低温选择） -20º 到 +100ºC （高温选择） -20º到 +120ºC （极端选择） |
| 储藏温度 | - 25ºC 到 +85 ºC |
| 湿 度 | 相对湿度98% |
| 振 动 | 10g @ 58 - 500 Hz； |
| 抗 震 | 80g @ 11ms |

选  型  指  南

机 械 参 数               电 参 数                     选择特征

（选择标准项不用填写）

VLS10– 19 – M1 – 0500– N – 12 –  A –  OC – F00  –   –  –   –

型号               安装                    输入电压   通道数              连接头                 轴封

VLS10型         M1  标准轴安装             5  5VDC   A  A 通道         F00  18'' 电缆1           IP50（标准）

轴安装          M2  伺服安装              12 12VDC   Q  A和B正交     F01  12'' 电缆            S1  IP64

M3  方形法兰              V1 5-28VDC3 R  A和B正交     F02  24'' 电缆

M4  伺服安装                          带基准信号Z      F03  36'' 电缆              CE 欧洲标准

M5  伺服安装                                           M00  2 m电缆2             不需要 (标准)

M6  伺服安装                                           J00  18'' 5线电缆4           CE 需要

M7  伺服安装                                           K00  18'' 8线电缆4

每转脉冲数                         输出类型             频率响应

1 - 10000                       OC  集电极开路      200KHz（标准）

转轴尺寸      （参照脉冲选择表）                   PP  推拉输出           F3 300KHz

20  6 mm                                           HV  差动线驱动

19  1/4''，0.250''           整流信号                 （以下特殊规格需延长交货期）       操作温度

N  无整流信号               PU  上拉电阻5                     -20º- +85ºC（标准）

A  4极                      OD  集电极开路带差动输出     T1  -40º- +85ºC

B  6极                      LO  ABZ信号为差动线驱动     T2  -20º- +100ºC

C  8极                           UVW信号为集电极开路    T3  -20º- +120ºC

D 12极                                                         （仅限5VDC）

注释：

1、英制非标准长度标写格式如为F06， 表示电缆长6英尺。

2、公制非标准长度标写格式如为M06， 表示电缆长6米。

3、 整流信号不适用于V1。

4、不适用于整流信号，5线电缆不适用于HV、OD、LO输出类型。

5、 输入电压高于16VDC，操作温度低于85ºC。