中华人民共和国国家职业卫生标准（GBZ 2-2002）

工作场所有害因素职业接触限值

Occupational Exposure Limit for Hazardous Agents in the Workplace

说  明

| PC-TWA | 时间加权平均容许浓度（8小时）。 |
| --- | --- |
| PC-MAC | 最高容许浓度，指在一个工作日内任何时间都不应超过的浓度。 |
| PC-STEL | 短时间接触容许浓度（15分钟）。 |
| * | 表1：数值系根据“超限系数”推算；表2：粉尘TWA的接触上限值。 |
| ** | 表1：“其他粉尘”指不含有石棉且游离SiO2含量低于10%，不含有毒物质，尚未制订专项卫生标准的粉尘。 |
| 总粉尘 | 指直径为40mm的滤膜，按标准粉尘测定方法采样所得的粉尘。 |
| 呼尘 | 呼吸性粉尘，指按呼吸性粉尘采样方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子，其空气动力学直径均在7.07μｍ以下，空气动力学直径5μｍ粉尘粒子的采样效率为50%。 |

选编内容

表1 工作场所空气中有毒物质容许浓度

表2  工作场所空气中粉尘容许浓度

表1 工作场所空气中有毒物质容许浓度(mg/m3)

| No | 中文名（CAS No.） | 英文名 | MAC | TWA | *STEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 安妥(86-88-4) | Antu | -- | 0.3 | 0.9* |
| 2. | 氨(7664-41-7) | Ammonia | -- | 20 | 30 |
| 3. | 2-氨基吡啶（皮）（504-29-0） | 2-Aminopyridine(skin) | -- | 2 | 5* |
| 4. | 氨基磺酸铵（7773-06-0） | Ammonium sulfamate | -- | 6 | 15* |
| 5. | 氨基氰（420-04-2） | Cyanamide | -- | 2 | 5* |
| 6. | 奥克托今（2691-41-0） | Octogen | -- | 2 | 4 |
| 7. | 巴豆醛（4170-30-3） | Crotonaldehyde | 12 | -- | -- |
| 8. | 百菌清（1897-45-6） | Chlorothalonile | 1 | -- | -- |
| 9. | 倍硫磷（皮）（55-38-9） | Fenthion(skin) | -- | 0.2 | 0.3 |
| 10. | 苯（皮）（71-43-2） | Benzene(skin) | -- | 6 | 10 |
| 11. | 苯胺（皮）（62-53-3） | Aniline(skin) | -- | 3 | 7.5* |
| 12. | 苯基醚（二苯醚）（101-84-8） | Phenyl ether | -- | 7 | 14 |
| 13. | 苯硫磷（皮）（2104-64-5） | EPN（skin) | -- | 0.5 | 1.5* |
| 14. | 苯乙烯（皮）（100-42-5） | Styene(skin) | -- | 50 | 100 |
| 15. | 吡啶（110-86-1） | Pyridine | -- | 4 | 10* |
| 16. | 苄基氯（100-44-7） | Benzyl chloride | 5 | -- | -- |
| 17. | 丙醇（71-23-8） | Propyl alcohol | -- | 200 | 300 |
| 18. | 丙酸（70-09-4） | Propionic acid | -- | 30 | 60* |
| 19. | 丙酮（67-64-1） | Acetone | -- | 300 | 450 |
| 20. | 丙酮氰醇（按CN计）（皮）（75-86-5） | Acetone cyanohydrin(skin) as CN | 3 | -- | -- |
| 21. | 丙烯醇（皮）（107-18-6） | Allyl alcohol(skin) | -- | 2 | 3 |
| 22. | 丙烯腈（皮）（107-13-1） | Acrylonitrile(skin) | -- | 1 | 2 |
| 23. | 丙烯醛（107-02-8） | Acrolein | 0.3 | -- | -- |
| 24. | 丙烯酸（皮）（79-10-7） | Acrylic acid(skin) | -- | 6 | 15* |
| 25. | 丙烯酸甲酯（皮）（96-33-3） | Methyl acrylate(skin) | -- | 20 | 40* |
| 26. | 丙烯酸正丁酯（141-32-2） | n-Butyl acrylate | -- | 25 | 50* |
| 27. | 丙烯酰胺（皮）（79-06-1） | Acrylamide(skin) | -- | 0.3 | 0.9* |
| 28. | 草酸（144-62-7） | Oxalic acid | -- | 1 | 2 |
| 29. | 抽余油（60～220℃） | Raffinate（60～220℃） | -- | 300 | 450* |
| 30. | 臭氧（10028-15-6） | Ozone | 0.3 | -- | -- |
| 31. | 滴滴涕（DDT）（50-29-3） | Dichlorodiphenyltrichloroethane(DDT) | -- | 0.2 | 0.6* |
| 32. | 敌百虫（52-68-6） | Trichlorfon | -- | 0.5 | 1 |
| 33. | 敌草隆（330-54-1） | Diuron | -- | 10 | 25* |
| 34. | 碲化铋（按Bi2Te3计）（1304-82-1） | Bismuth telluride，as Bi2 Te3 | -- | 5 | 12.5 |
| 35. | 碘（7553-56-2） | Iodine | 1 | -- | -- |
| 36. | 碘仿（75-47-8） | Iodoform | -- | 10 | 25* |
| 37. | 碘甲烷（皮）（74-88-4） | Methyl iodide(skin) | -- | 10 | 25* |
| 38. | 叠氮酸和叠氮化钠 （7782-79-8；26628-22-8） 叠氮酸蒸气 叠氮化钠 | Hydrazoic acid and sodium azide Hydrazoic acid vapor sodium azide | 0.2 0.3 | -- -- | -- -- |
| 39. | 丁醇（71-36-3） | Butyl alcohol | -- | 100 | 200* |
| 40. | 1,3-丁二烯(106-99-0) | 1,3-Butadiene | -- | 5 | 12.5* |
| 41. | 丁醛（123-72-8） | Butyladehyde | -- | 5 | 10 |
| 42. | 丁酮（78-93-3） | Methyl ethyl ketone | -- | 300 | 600 |
| 43. | 丁烯（25167-67-3） | Butylene | -- | 100 | 200* |
| 44. | 对苯二甲酸（100-21-0） | Terephthalic acid | -- | 8 | 15 |
| 45. | 对硫磷（皮）（56-38-2） | Parathion(skin) | -- | 0.05 | 0.1 |
| 46. | 对特丁基甲苯（98-51-1） | p-Tert-butyltoluene | -- | 6 | 15* |
| 47. | 对硝基苯胺（皮）（100-01-6） | p-Nitroaniline(skin) | -- | 3 | 7.5* |
| 48. | 对硝基氯苯/二硝基氯苯（皮） （100-00-5/25567-67-3） | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene(skin) | -- | 0.6 | 1.8* |
| 49. | 多次甲基多苯基多异氰酸酯 （57029-46-6） | Polymetyhlene polyphenyl isocyanate(PMPPI) | -- | 0.3 | 0.5 |
| 50. | 二苯胺（122-39-4） | Diphenylamine | -- | 10 | 25* |
| 51. | 二苯基甲烷二异氰酸酯（101-68-8） | Diphenylmethane diisocyanate | -- | 0.05 | 0.1 |
| 52. | 二丙二醇甲醚（皮)（34590-94-8） | Dipropylene glycolmethyl ether(skin) | -- | 600 | 900 |
| 53. | 2-N-二丁氨基乙醇（皮）（102-81-8） | 2-N-Dibutylaminoethanol(skin) | -- | 4 | 10* |
| 54. | 二恶烷（皮）（123-91-1） | 1,1,4-Dioxane(skin) | -- | 70 | 140* |
| 55. | 二氟氯甲烷（75-45-6） | Chlorodifluoromethane | -- | 3500 | 5250* |
| 56. | 二甲胺（124-40-3） | Dimethylamine | -- | 5 | 10 |
| 57. | 二甲苯（全部异构体）（1330-20-7；95-47-6；108-38-3） | Xylene(all isomers) | -- | 50 | 100 |
| 58. | 二甲苯胺（皮）（121-69-7） | Dimethylanilne(skin) | -- | 5 | 10 |
| 59. | 1,3-二甲基丁基醋酸酯（仲-乙酸己酯）(108-84-9) | 1,3-Dimethylbutyl acetate(sec-hexylacetate) | -- | 300 | 450* |
| 60. | 二甲基二氯硅烷（75-78-5） | Dimethyl dichlorosilane | 2 | -- | -- |
| 61. | 二甲基甲酰胺（皮）（68-12-2） | Dimethylformamide(DMF)(skin) | -- | 20 | 40* |
| 62. | 3,3-二甲基联苯胺（皮）（119-93-7） | 3,3-Dimethylbenzidine(skin) | 0.02 | -- | -- |
| 63. | 二甲基乙酰胺（皮）（127-19-5） | Dimethyl acetamide(skin) | -- | 20 | 40* |
| 64. | 二聚环戊二烯（77-73-6） | Dicyclopentadiene | -- | 25 | 50* |
| 65. | 二硫化碳（皮）（75-15-0） | Carbon disulfide(skin) | -- | 5 | 10 |
| 66. | 1,1-二氯-1-硝基乙烷（594-72-9） | 1,1-Dichloro-1-nitroethane | -- | 12 | 24* |
| 67. | 二氯苯 对二氯苯（106-46-7） 邻二氯苯（95-50-1） | Dichlorobenzene p-Dichlorobenzene o-Dichlorobenzene | -- -- | 30 50 | 60 100 |
| 68. | 1,3-二氯丙醇（皮）（96-23-1） | 1,3-Dichloropropanol(skin) | -- | 5 | 12.5* |
| 69. | 1,2-二氯丙烷（78-87-5） | 1,2-Dichloropropane | -- | 350 | 500 |
| 70. | 1,3-二氯丙烯（皮）（542-75-6） | 1,3-Dichloropropene(skin) | -- | 4 | 10* |
| 71. | 二氯代乙炔（7572-29-4） | Dichloroacetylene | 0.4 | -- | -- |
| 72. | 二氯二氟甲烷（75-71-8） | Dichlorodifluoromethane | -- | 5000 | 7500* |
| 73. | 二氯甲烷（75-09-2） | Dichloromethane | -- | 200 | 300* |
| 74. | 1,2-二氯乙烷（107-06-2） | 1,2-Dichloroethane | -- | 7 | 15 |
| 75. | 1,2-二氯乙烯（540-59-0） | 1,2-Dichloroethylene | -- | 800 | 1200* |
| 76. | 二缩水甘油醚（2238-07-5） | Diglycidyl ether | -- | 0.5 | 1.5* |
| 77. | 二硝基苯（全部异构体）（皮） （582-29-0；99-65-0；100-25-4） | Dinitrobenzene(all isomers)(skin) | -- | 1 | 2.5* |
| 78. | 二硝基甲苯（皮）（25321-14-6） | Dinitrotoluene(skin) | -- | 0.2 | 0.6* |
| 79. | 4,6-二硝基邻苯甲酚（皮）（534-52-1） | 4,6-Dinitro-o-cresol(skin) | -- | 0.2 | 0.6* |
| 80. | 二氧化氮（10102-44-0） | Nitrogen dioxide | -- | 5 | 10 |
| 81. | 二氧化硫（7446-09-5） | Sulfur dioxide | -- | 5 | 10 |
| 82. | 二氧化氯（10049-04-4） | Chlorine dioxide | -- | 0.3 | 0.8 |
| 83. | 二氧化碳（124-38-9） | Carbon dioxide | -- | 9000 | 18000 |
| 84. | 二氧化锡（按Sn计）（1332-29-2） | Tin dioxdie,as Sn | -- | 2 | 5* |
| 85. | 2-二乙氨基乙醇（皮）（100-37-8） | 2-Diethylaminoethanol(skin) | -- | 50 | 100* |
| 86. | 二乙撑三胺（皮）（111-40-0） | Diethylene triamine(skin) | -- | 4 | 10* |
| 87. | 二乙基甲酮（96-22-0） | Diethyl ketone | -- | 700 | 900 |
| 88. | 二乙烯基苯（1321-740-0） | Divinyl benzene | -- | 50 | 100* |
| 89. | 二异丁基甲酮（108-83-8） | Diisobutyl ketone | -- | 145 | 218* |
| 90. | 二异氰酸甲苯酯（TDI）（584-84-9） | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | -- | 0.1 | 0.2 |
| 91. | 二月桂酸二丁基锡（皮）（77-58-7） | Dibutyltin dilaurate(skin) | -- | 0.1 | 0.2 |
| 92. | 钒及其化合物（按V计）（7440-62-6） 五氧化二钒烟尘 钒铁合金尘 | Vanadium and compounds,as V Vanadium pentoxide fume、dust Ferrovanadium alloy dust | -- -- | 0.05 1 | 0.15* 2.5* |
| 93. | 呋喃（110-00-9） | Furan | -- | 0.5 | 1.5* |
| 94. | 氟化氢（按F计）（7664-39-3） | Hydrogen fluoride,as F | 2 | -- | -- |
| 95. | 氟化物（不含氟化氢）（按F计） | Fluorides(except HF),as F | -- | 2 | 5* |
| 96. | 锆及其化合物（按Zr计）（7440-67-7） | Zirconium and compounds,as Zr | -- | 5 | 10 |
| 97. | 镉及其化合物（按Cd计）（7440-43-9） | Cadmium and compounds,as Cd | -- | 0.01 | 0.02 |
| 98. | 汞(7439-97-6) 金属汞（蒸气） 有机汞化合物（皮）（按Hg计） | Mercury Element mercury(vapor) Mercury organic compounds(skin)as Hg | -- -- | 0.02 0.01 | 0.04 0.03 |
| 99. | 钴及其氧化物（按Co计）（7440-48-4） | Cobalt and oxides,as Co | -- | 0.05 | 0.1 |
| 100. | 光气（75-44-5） | Phosgene | 0.5 | -- | -- |
| 101. | 癸硼烷（皮）（17702-41-9） | Decaborane(skin) | -- | 0.25 | 0.75 |
| 102. | 过氧化苯甲酰（94-36-0） | Benzoyl peroxide | -- | 5 | 12.5* |
| 103. | 过氧化氢（7722-84-1） | Hydrogen peroxide | -- | 1.5 | 3.75* |
| 104. | 环己胺（108-91-8） | Cyclohexylamine | -- | 10 | 20 |
| 105. | 环己醇（皮）（108-93-0） | Cyclohexanol(skin) | -- | 100 | 200* |
| 106. | 环己酮（皮）（108-94-1） | Cyclohexanone(skin) | -- | 50 | 100* |
| 107. | 环己烷（110-82-7） | Cyclohexane | -- | 250 | 375* |
| 108. | 环氧丙烷（75-56-9） | Propylene Oxide | -- | 5 | 12.5* |
| 109. | 环氧氯丙烷（皮）（106-89-8） | Epichlorohydrin(skin) | -- | 1 | 2 |
| 110. | 环氧乙烷（75-21-8） | Elthylene oxide | -- | 2 | 5* |
| 111. | 黄磷（7723-14-0） | Yellow phosphorus | -- | 0.05 | 0.1 |
| 112. | 茴香胺（皮） 邻茴香胺（皮）（90-04-0） 对茴香胺（皮）（104-94-9） | Anisidine(skin) o-Anisidine(skin) p-Anisidine(skin) | -- -- | 0.5 0.5 | 1.5* 1.5* |
| 113. | 己二醇（107-41-5） | Hexylene glycol | 100 | -- | -- |
| 114. | 1,6-己二异氰酸酯（822-06-0） | Hexamethylene diisocyanate | -- | 0.03 | 0.15* |
| 115. | 己内酰胺（105-60-2） | Caprolactam | -- | 5 | 12.5* |
| 116. | 2-己酮（皮）（591-78-6） | 2-Hexanone(skin) | -- | 20 | 40 |
| 117. | 甲醇（皮）（67-56-1） | Methanol(skin) | -- | 25 | 50 |
| 118. | 甲拌磷（皮）（298-02-2） | Thimet(skin) | 0.01 | -- | -- |
| 119. | 甲苯（皮）（108-88-3） | Toluene(skin) | -- | 50 | 100 |
| 120. | N-甲苯胺（皮）（100-61-8） | N-Methyl aniline(skin) | -- | 2 | 5* |
| 121. | 甲酚（皮）（1319-77-3） | Cresol(skin) | -- | 10 | 25* |
| 122. | 甲基丙烯腈（皮）（126-98-7） | Methylacrylonitrile(skin) | -- | 3 | 7.5* |
| 123. | 甲基丙烯酸（79-41-4） | Methacrylic acid | -- | 70 | 140* |
| 124. | 甲基丙烯酸甲酯（80-62-6） | Methyl methacrylate | -- | 100 | 200* |
| 125. | 甲基丙烯酸缩水甘油酯（106-91-2） | Glycidyl methacrylate | 5 | -- | -- |
| 126. | 甲基肼（皮）（60-34-4） | Methyl hydrazine(skin) | 0.08 | -- | -- |
| 127. | 甲基内吸磷（皮）（8022-00-2） | Methyl demeton(skin) | -- | 0.2 | 0.6* |
| 128. | 18-甲基炔诺酮（炔诺孕酮）（6533-00-2） | 18-Methyl norgestrel | -- | 0.5 | 2 |
| 129. | 甲硫醇（74-93-1） | Methyl mercaptan | -- | 1 | 2.5* |
| 130. | 甲醛（50-00-0） | Formaldehyde | 0.5 | -- | -- |
| 131. | 甲酸（64-18-6） | Formic acid | -- | 10 | 20 |
| 132. | 甲氧基乙醇（皮）（109-86-4） | 2-Methoxyethanol(skin) | -- | 15 | 30* |
| 133. | 甲氧氯（72-43-5） | Methoxychlor | -- | 10 | 25* |
| 134. | 间苯二酚（108-46-3） | Resorcinol | -- | 20 | 40* |
| 135. | 焦炉逸散物（按苯溶物计） | Coke oven emissions,as benzene solube matter | -- | 0.1 | 0.3* |
| 136. | 肼（皮）（302-01-2） | Hydrazine(skin) | -- | 0.06 | 0.13 |
| 137. | 久效磷（皮）（6923-32-4） | Monocrotophos(skin) | -- | 0.1 | 0.3* |
| 138. | 糖醇（98-00-0） | Furfuryl alcohol | -- | 40 | 60 |
| 139. | 糖醛（皮）（98-01-1） | Furfural(skin) | -- | 5 | 12.5* |
| 140. | 考的松（53-06-5） | Cortisone | -- | 1 | 2.5* |
| 141. | 苛性碱 氢氧化钠1310-73-2 氢氧化钾1310-58-3 | Caustic alcali Sodium hydroxide Potassium hydroxide | 2 2 | -- -- | -- -- |
| 142. | 枯草杆菌蛋白酶 | Subtilisins | -- | 15ng/m3 | 30ng/m3 |
| 143. | 苦味酸（88-89-1） | Picric acid | -- | 0.1 | 0.3* |
| 144. | 乐果（皮）（60-51-5） | Rogor(skin) | -- | 1 | 2.5* |
| 145. | 联苯（92-52-4） | Biphenyl | -- | 1.5 | 3.75* |
| 146. | 邻苯二甲酸二丁酯（84-74-2） | Dibutyl phthalate | -- | 2.5 | 6.25* |
| 147. | 邻苯二甲酸酐（85-44-9） | Phthalic anhydride | 1 | -- | -- |
| 148. | 邻氯苯乙烯（2038-87-47） | o-Chlorostyrene | -- | 250 | 400 |
| 149. | 邻氯苄叉丙二腈（皮）（2698-41-1） | o-Chlorobenzylidene malononitrile(skin) | 0.4 | -- | -- |
| 150. | 邻仲丁基苯酚（皮）（89-72-5） | o-sec-Butylphenol(skin) | -- | 30 | 60* |
| 151. | 磷胺（皮）（13171-21-6） | Phosphamidon(skin) | -- | 0.02 | 0.06* |
| 152. | 磷化氢（7803-51-2） | Phosphine | 0.3 | -- | -- |
| 153. | 磷酸（7664-38-2） | Phosphoric acid | -- | 1 | 3 |
| 154. | 磷酸二丁基苯酯（皮）（2528-36-1） | Dibutyl phenyl phosphate(skin) | -- | 3.5 | 8.75* |
| 155. | 硫化氢（7783-06-4） | Hydrogen sulfide | 10 | -- | -- |
| 156. | 硫酸钡（按Ba计）（7727-06-0） | Barium sulfate,as Ba | -- | 10 | 25* |
| 157. | 硫酸二甲酯（皮）（77-78-1） | Dimethyl sulfate(skin) | -- | 0.5 | 1.5* |
| 158. | 硫酸及三氧化硫（7664-93-9） | Sulfuric acid and sulfur trioxide | -- | 1 | 2 |
| 159. | 硫酸氟（2699-79-8） | Sulfuryl fluoride | -- | 20 | 40 |
| 160. | 六氟丙酮（皮）（684-16-2） | Hexafluoroacetone(skin) | -- | 0.5 | 1.5* |
| 161. | 六氟丙烯（116-15-4） | Hexafluoropropylene | -- | 4 | 10* |
| 162. | 六氟化硫（2551-62-4） | Sulfur hexafluoride | -- | 6000 | 9000* |
| 163. | 六六六（608-73-1） | Hexachlorocyclohexane | -- | 0.3 | 0.5 |
| 164. | γ-六六六（58-89-9） | γ-Hexachlorocyclohexane | -- | 0.05 | 0.1 |
| 165. | 六氯丁二烯（皮）（87-68-3） | Hexachlorobutadine(skin) | -- | 0.2 | 0.6* |
| 166. | 六氯环戊二烯（77-47-4） | Hexachlorocyclopentadiene | -- | 0.1 | 0.3* |
| 167. | 六氯萘（皮）（1335-87-1） | Hexachloronaphthalene(skin) | -- | 0.2 | 0.6* |
| 168. | 六氯乙烷（皮）（67-72-1） | Hexachloroethane(skin) | -- | 10 | 25* |
| 169. | 氯（7782-50-5） | Chlorine | 1 | -- | -- |
| 170. | 氯苯（108-90-7） | Chlorobenzene | -- | 50 | 100* |
| 171. | 氯丙酮（皮）（78-95-5） | Chloroacetone(skin) | 4 | -- | -- |
| 172. | 氯丙烯（107-05-1） | Allyl chloride | -- | 2 | 4 |
| 173. | 氯丁二烯（皮）（126-99-8） | Chloroprene(skin) | -- | 4 | 10* |
| 174. | 氯化铵烟（12125-02-9） | Ammonium chloride fume | -- | 10 | 20 |
| 175. | 氯化苦（76-06-2） | Chloropicrin | 1 | -- | -- |
| 176. | 氯化氢及盐酸（7647-01-0） | Hydrogen chloride and chlorhydric acid | 7.5 | -- | -- |
| 177. | 氯化氰（506-77-4） | Cyanogen chloride | 0.75 | -- | -- |
| 178. | 氯化锌烟（7646-85-7） | Zinc chloride fume | -- | 1 | 2 |
| 179. | 氯甲甲醚（107-30-2） | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | -- | -- |
| 180. | 氯甲烷（74-87-3） | Methyl chloride | -- | 60 | 120 |
| 181. | 氯联苯（54%氯）（皮）（11097-69-1） | Chlorodiphenyl (54%Cl)(skin) | -- | 0.5 | 1.5* |
| 182. | 氯萘（皮）（90-13-1） | Chloronaphthalene(skin) | -- | 0.5 | 1.5* |
| 183. | 氯乙醇（皮）（107-07-3） | Ethylene chlorohydrin(skin) | 2 | -- | -- |
| 184. | 氯乙醛（107-20-0） | Chloroacetaldehyde | 3 | -- | -- |
| 185. | 氯乙烯（75-01-4) | Vinyl chloride | -- | 10 | 25* |
| 186. | α-氯乙酰苯（532-27-4） | α-Chloroacetophenone | -- | 0.3 | 0.9* |
| 187. | 氯乙酰氯（皮）（79-04-9） | Chloroacetyl chloride(skin) | -- | 0.2 | 0.6 |
| 188. | 马拉硫磷（皮）（121-75-5） | Malathion(skin) | -- | 2 | 5* |
| 189. | 马来酸酐（108-31-6） | Maleic anhydride | -- | 1 | 2 |
| 190. | 吗啉（皮）（110-91-8） | Morpholine(skin) | -- | 60 | 120* |
| 191. | 煤焦油沥青挥发物（按苯溶物计） （65996-93-2） | Coal tar pitch volatiles,as Benzene soluble matters | -- | 0.2 | 0.6* |
| 192. | 锰及其无机化合物（按MnO2计） （7439-96-5） | Manganese and inorganic compounds,as MnO2 | -- | 0.15 | 0.45* |
| 193. | 钼及其化合物（Mo计）（7439-98-7） 钼，不溶性化合物 可溶性化合物 | Molybdeum and compounds,as Mo Molybdeum and insoluble compounds Soluble compounds | -- -- | 6 4 | 15* 10* |
| 194. | 内吸磷（皮）（8065-48-3） | Demeton(skin) | -- | 0.05 | 0.15* |
| 195. | 萘（91-20-3） | Naphthalene | -- | 50 | 75 |
| 196. | 2-萘酚（2814-77-9） | 2-Naphthol | -- | 0.25 | 0.5 |
| 197. | 萘烷（91-17-8） | Decalin | -- | 60 | 120* |
| 198. | 尿素（57-13-6） | Urea | -- | 5 | 10 |
| 199. | 镍及其无机化合物（按Ni计） （7440-02-0） 金属镍与难溶性镍化合物 可溶性镍化合物 | Nickel and inorganic compounds,as Ni Nickel and isoluble compounds Soluble compounds | -- -- | 1 0.5 | 2.5* 1.5* |
| 200. | 铍及其化合物（按Be计）（7440-41-7） | Beryllium and compounds,as Be | -- | 0.0005 | 0.001 |
| 201. | 偏二甲基肼（皮）（57-14-7） | Unsymmetric dimethylhydrazine(skin) | -- | 0.5 | 1.5* |
| 202. | 铅及无机化合物（按Pb计）（7439-92-1） 铅尘 铅烟 | Lead and inorganic Compounds,as Pb Lead dust Lead fume | 0.05 0.03 | -- -- | -- -- |
| 203. | 氢化锂（7580-67-8） | Lithium hydride | -- | 0.025 | 0.05 |
| 204. | 氢醌（123-31-9） | Hydroquinone | -- | 1 | 2 |
| 205. | 氢氧化铯（21351-79-1） | Cesium hydroxide | -- | 2 | 5* |
| 206. | 氰氨化钙（156-62-7） | Calcium cyanamide | -- | 1 | 3 |
| 207. | 氰化氢（按CN计）（皮）（74-90-8） | Hydrogen cyanide,as CN(skin) | 1 | -- | -- |
| 208. | 氰化物（按CN计）（皮）（460-19-5） | Cyanides,as CN(skin) | 1 | -- | -- |
| 209. | 氰戊菊酯（皮）（51630-58-1） | Fenvalerate(skin) | -- | 0.05 | 0.15* |
| 210. | 全氟异丁烯（382-21-8） | Perfluoroisobutylene | 0.08 | -- | -- |
| 211. | 壬烷（11-84-2） | Nonane | -- | 500 | 750* |
| 212. | 溶剂汽油 | Solvent gasolines | -- | 300 | 450* |
| 213. | n-乳酸正丁酯（138-22-7） | n-Butyl lactate | -- | 25 | 50* |
| 214. | 三次甲基三硝基胺（黑索今）（121-82-4） | Cyclonite(RDX) | -- | 1.5 | 3.75* |
| 215. | 三氟化氯（7790-91-2） | Chlorine trifluoride | 0.4 | -- | -- |
| 216. | 三氟化硼（7637-07-2） | Boron trifluoride | 3 | -- | -- |
| 217. | 三氟甲基次氟酸酯 | Trifluoromethyl hypofluorite | 0.2 | -- | -- |
| 218. | 三甲苯磷酸酯（皮）（1330-78-5） | Tricresyl phosphate(skin) | -- | 0.3 | 0.9* |
| 219. | 1,2,3-三氯丙烷（皮）（96-18-4） | 1,2,3-Trichloropropane(skin) | -- | 60 | 120* |
| 220. | 三氯化磷（7719-12-2） | Phosphorus trichloride | -- | 1 | 2 |
| 221. | 三氯甲烷（67-66-3） | Trichloromethane | -- | 20 | 40* |
| 222. | 三氯硫磷（3982-91-0） | Phosphorous thiochloride | 0.5 | -- | -- |
| 223. | 三氯氢硅（10025-28-2） | Trichlorosilane | 3 | -- | -- |
| 224. | 三氯氧磷（10025-87-3） | Phosphorus oxychloride | -- | 0.3 | 0.6 |
| 225. | 三氯乙醛（75-87-6） | Trichloroacetaldehyde | 3 | -- | -- |
| 226. | 1,1,1-三氯乙烷（71-55-6） | 1,1,1-trichloroethane | -- | 900 | 1350* |
| 227. | 三氯乙烯（79-01-6） | Trichloroethylene | -- | 30 | 60* |
| 228. | 三硝基甲苯（皮）（118-96-7） | Trinitrotoluene(skin) | -- | 0.2 | 0.5 |
| 229. | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐（按Cr计）（7440-47-3） | Chromium trioxide、chromate、dichromate,as Cr | -- | 0.05 | 0.15* |
| 230. | 三乙基氯化锡（皮）（994-31-0） | Triethyltin chloride(skin) | -- | 0.05 | 0.1 |
| 231. | 杀螟松（皮）（122-14-5） | Sumithion(skin) | -- | 1 | 2 |
| 232. | 砷化氢（胂）（7784-42-1） | Arsine | 0.03 | -- | -- |
| 233. | 砷及其无机化合物（按As计） (7440-38-2) | Arsenic and inoganic compounds,as As | -- | 0.01 | 0.02 |
| 234. | 升汞（氯化汞）（7487-94-7） | Mercuric chloride | -- | 0.025 | 0.075* |
| 235. | 石腊烟（8002-74-2） | Paraffin wax fume | -- | 2 | 4 |
| 236. | 石油沥青烟（按苯溶物计）（8052-42-4） | Asphalt(petroleum)fume,as benzene soluble matter | -- | 5 | 12.5* |
| 237. | 双（巯基乙酸）二辛基锡（26401-97-8） | Bis(marcaptoacetate)dioctyltin | -- | 0.1 | 0.2 |
| 238. | 双丙酮醇（123-42-2） | Diacetone alcohol | -- | 240 | 360* |
| 239. | 双硫醒（97-77-8） | Disulfiram | -- | 2 | 5* |
| 240. | 双氯甲醚（542-88-1） | Bis(chloromethyl)ether | 0.005 | -- | -- |
| 241. | 四氯化碳（皮）（56-23-5） | Carbon tetrachloride(skin) | -- | 15 | 25 |
| 242. | 四氯乙烯（127-18-4） | Tetrachloroethylene | -- | 200 | 300* |
| 243. | 四氢呋喃（109-99-9） | Tetrahydrofuran | -- | 300 | 450* |
| 244. | 四氢化锗（7782-65-2） | Germanium tetrahydride | -- | 0.6 | 1.8* |
| 245. | 四溴化碳（558-13-4） | Carbon tetrabromide | -- | 1.5 | 4 |
| 246. | 四乙基铅（按Pb计）（皮）（78-00-2） | Tetraethyl lead,as Pb(skin) | -- | 0.02 | 0.06* |
| 247. | 松节油（8006-64-2） | Turpentine | -- | 300 | 450* |
| 248. | 铊及其可溶性化合物（按TI计）（皮）（7440-28-0） | Thalium and soluble compounds,as TI(skin) -- | -- | 0.05 | 0.1 |
| 249. | 钽及其氧化物（按Ta计）（7440-25-7） | Tantalum and oxide,as Ta | -- | 5 | 12.5* |
| 250. | 碳酸钠（纯碱）（3313-92-6） | Sodium carbonate | -- | 3 | 6 |
| 251. | 羰基氟（353-50-4） | Carbonyl fluoride | -- | 5 | 10 |
| 252. | 羰基镍（按Ni计）（13463-39-3） | Nickel carbonyl,as Ni | 0.002 | -- | -- |
| 253. | 锑及其化合物（按Sb计）（7440-36-0） | Antimony and compounds,as Sb | -- | 0.5 | 1.5* |
| 254. | 铜（按Cu计）（7440-50-8） 铜尘 铜烟 | Copper,as Cu Copper dust Copper fume | -- -- | 1 0.2 | 2.5* 0.6* |
| 255. | 钨及其不溶性化合物(按W计)（7440-33-7） | Tungsten and insoluble compounds,as W | -- | 5 | 10 |
| 256. | 五氟氯乙烷（76-15-3） | Chloropentafluoroethane | -- | 5000 | 7500* |
| 257. | 五硫化二磷（1314-80-3） | Phosphorus pentasulfide | -- | 1 | 3 |
| 258. | 五氯酚及其钠盐（皮）（87-86-5） | Pentachlorophenol and sodium salts(skin) | -- | 0.3 | 0.9* |
| 259. | 五羰基铁（按Fe计）（13463-40-6） | Iron pentacarbonyl,as Fe | -- | 0.25 | 0.5 |
| 260. | 五氧化二磷（1314-56-3） | Phosphorus pentoxide | 1 | -- | -- |
| 261. | 戊醇（71-41-0） | Amyl alcohol | -- | 100 | 200* |
| 262. | 戊烷（109-66-0） | Pentane | -- | 500 | 1000 |
| 263. | 硒化氢（按Se计）（7783-07-5） | Hydrogen selenide,as Se | -- | 0.15 | 0.3 |
| 264. | 硒及其化合物（按Se计）（除外六氟化硒、硒化氢）（7782-49-2） | Selenium and compounds, as Se(except hexafluoride,hydrogen selenide) | -- | 0.1 | 0.3* |
| 265. | 纤维素（9004-34-6） | Cellulose | -- | 10 | 25* |
| 266. | 硝化甘油（皮）（55-63-0） | Nitroglycerine(skin) | 1 | -- | -- |
| 267. | 硝基苯（皮）（98-95-3） | Nitrobenzene(skin) | -- | 2 | 5* |
| 268. | 1-硝基丙烷(108-03-2) | 1-Nitropropane | -- | 90 | 180* |
| 269. | 2-硝基丙烷（79-46-9） | 2-Nitropropane | -- | 30 | 60* |
| 270. | 硝基甲苯（全部异构体）（皮） （88-72-2；99-08-1；99-99-0） | Nitrotoluene,(all isomers)(skin) | -- | 10 | 25* |
| 271. | 硝基甲烷（75-52-5） | Nitromethane | -- | 50 | 100* |
| 272. | 硝基乙烷（79-24-3） | Nitroethane | -- | 300 | 450* |
| 273. | 辛烷（111-65-9） | Octane | -- | 500 | 750* |
| 274. | 溴（7726-95-6） | Bromine | -- | 0.6 | 2 |
| 275. | 溴化氢（10035-10-6） | Hydrogen bromide | 10 | -- | -- |
| 276. | 溴甲烷（皮）（74-83-9） | Methyl bromide(skin) | -- | 2 | 5* |
| 277. | 溴氰菊酯（52918-63-5） | Deltamethrin | -- | 0.03 | 0.09* |
| 278. | 氧化钙（1305-78-8） | Calcium oxide | -- | 2 | 5* |
| 279. | 氧化乐果（皮）（1113-02-6） | Omethoate(skin) | -- | 0.15 | 0.45* |
| 280. | 氧化镁烟（1309-48-4） | Magnesium oxide fume | -- | 10 | 25* |
| 281. | 氧化锌（1314-13-2） | Zinc oxide | -- | 3 | 5 |
| 282. | 液化石油气（68476-85-7） | Liqufied petroleum(L.P.G.) | -- | 1000 | 1500 |
| 283. | 一甲胺（甲胺）（74-89-5） | Monomethylamine | -- | 5 | 10 |
| 284. | 一氧化氮（10102-43-9） | Nitric oxide(Nitrogen monooxide) | -- | 15 | 30* |
| 285. | 一氧化碳（630-08-0） 非高原 高 原 海拔2000米～ 海拔>3000米 | Carbon monoxide not in high altitude area in high altitude area 2000m～ >3000m | -- 20 15 | 20 -- -- | 30 -- -- |
| 286. | 乙胺（75-04-7） | Ethylamine | -- | 9 | 18 |
| 287. | 乙苯（100-41-4） | Ethyl benzene | -- | 100 | 150 |
| 288. | 乙醇胺（141-43-5） | Ethanolamine | -- | 8 | 15 |
| 289. | 乙二胺（皮）（107-15-3） | Ethylenediamine(skin) | -- | 4 | 10 |
| 290. | 乙二醇（107-21-1） | Ethylene glycol | -- | 20 | 40 |
| 291. | 乙二醇二硝酸酯（皮）（628-96-6） | Ethylene glycol dinitrate(skin) | -- | 0.3 | 0.9* |
| 292. | 乙酐（108-24-7） | Acetic anhydride | -- | 16 | 32* |
| 293. | N-乙基吗啉（皮）（100-74-3） | N-Ethylmorpholine(skin) | -- | 25 | 50* |
| 294. | 乙基戊基甲酮（541-85-5） | Ethyl amyl ketone | -- | 130 | 195* |
| 295. | 乙腈（75-05-8） | Acetonitrile | -- | 10 | 25* |
| 296. | 乙硫醇（75-08-1） | Ethyl mercaptan | -- | 1 | 2.5* |
| 297. | 乙醚（60-29-7） | Ethyl ether | -- | 300 | 500 |
| 298. | 乙硼烷（12987-45-7） | Diborane | -- | 0.1 | 0.3* |
| 299. | 乙醛（75-07-0） | Acetaldehyde | 45 | -- | -- |
| 300. | 乙酸（64-19-7） | Acetic acid | -- | 10 | 20 |
| 301. | 乙酸（2-甲氧基乙基酯）（皮） （110-49-6） | 2-Methoxyethyl acetate(skin) | -- | 20 | 40* |
| 302. | 乙酸丙酯（109-60-4） | Propyl acetate | -- | 200 | 300 |
| 303. | 乙酸丁酯（123-86-4） | Butyl acetate | -- | 200 | 300 |
| 304. | 乙酸甲酯（79-20-9） | Methyl acetate | -- | 100 | 200 |
| 305. | 乙酸戊酯（全部异构体）（628-63-7） | Amyl acetate(all isomers) | -- | 100 | 200 |
| 306. | 乙酸乙烯酯（108-05-4） | Vinyl acetate | -- | 10 | 15 |
| 307. | 乙酸乙酯（141-78-6） | Ethyl acetate | -- | 200 | 300 |
| 308. | 乙烯酮（463-51-4） | Ketene | -- | 0.8 | 2.5 |
| 309. | 乙酰甲胺磷（皮）（30560-19-1） | Acephate(skin) | -- | 0.3 | 0.9* |
| 310. | 乙酰水杨酸（阿司匹林）（50-78-2） | Acetylsalicylic acid(aspirin) | -- | 5 | 12.5* |
| 311. | 2-乙氧基乙醇（皮）（110-80-5） | 2-Ethoxyethanol(skin) | -- | 18 | 36 |
| 312. | 2-乙氧基乙基乙酸酯（皮）（111-15-9） | 2-Ethoxyethyl acetate(skin) | -- | 30 | 60* |
| 313. | 钇及其化合物（按Y计）（7440-65-5） | Yttrium and compounds(as Y) | -- | 1 | 2.5* |
| 314. | 异丙铵（75-31-0） | Isopropylamine | -- | 12 | 24 |
| 315. | 异丙醇（67-63-0） | Isopropyl alcohol(IPA) | -- | 350 | 700 |
| 316. | N-异丙基苯胺（皮）（768-52-5） | N-Isopropylaniline(skin) | -- | 10 | 25* |
| 317. | 异稻瘟净（皮）（26087-47-8） | Kitazine o-p(skin) | -- | 2 | 5 |
| 318. | 异佛尔酮（78-59-1） | Isophorone | 30 | -- | -- |
| 319. | 异佛尔酮二异氰酸酯（4098-71-9） | Isophorone diisocyante(IPDI) | -- | 0.05 | 0.1 |
| 320. | 异氰酸甲酯（皮）（624-83-9） | Methyl isocyanate(skin) | -- | 0.05 | 0.08 |
| 321. | 异亚丙基丙酮（141-79-7） | Mesityl oxide | -- | 60 | 100 |
| 322. | 铟及其化合物（按In计）（7440-74-6） | Indium and compounds,as In | -- | 0.1 | 0.3 |
| 323. | 茚（95-13-6） | Indene | -- | 50 | 100* |
| 324. | 正丁胺（皮）（109-73-9） | n-butylamine | 15 | -- | -- |
| 325. | 正丁基硫醇（109-79-5） | n-butyl mercaptan | -- | 2 | 5* |
| 326. | 正丁基缩水甘油醚（2426-08-6） | n-butyl glycidyl ether | -- | 60 | 120* |
| 327. | 正庚烷（142-82-5） | n-Heptane | -- | 500 | 1000 |
| 328. | 正己烷（皮）（110-54-3） | n-Hexane(skin) | -- | 100 | 180 |
| 329. | 重氮甲烷（334-88-3） | Diazomethane | -- | 0.35 | 0.7 |

表2  工作场所空气中粉尘容许浓度（mg/m3）

| 序 号 | 中文名CAS No. | 英文名 | TWA | *STEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 白云石粉尘 总尘 呼尘 | Dolomite dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 2. | 玻璃钢粉尘（总尘） | Fiberglass reinforced plastic dust(total) | 3 | 6 |
| 3. | 茶尘（总尘） | Tea dust(total) | 2 | 3 |
| 4. | 沉淀SiO2(白炭黑）（112926-00-8） （总尘） | Precipitated silica dust(total) | 5 | 10 |
| 5. | 大理石粉尘（1317-65-3） 总尘 呼尘 | Marble dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 6. | 电焊烟尘（总尘） | Welding fume(total) | 4 | 6 |
| 7. | 二氧化钛粉尘（13463-67-7）（总尘） | Titanium dioxide dust(total) | 8 | 10 |
| 8. | 沸石粉尘（总尘） | Zeolite dust(total) | 5 | 10 |
| 9. | 酚醛树酯粉尘（总尘） | Phenolic aldehyde resin dust(total) | 6 | 10 |
| 10. | 谷物粉尘（游离SiO2 含量<10%)(总尘） | Grain dust(free SiO2<10%)(total) | 4 | 8 |
| 11. | 硅灰石粉尘（13983-17-0）（总尘） | Wollastonite dust(total) | 5 | 10 |
| 12. | 硅藻土粉尘（61790-53-2） 游离SiO2 含量<10%（总尘） | Diatomite dust free SiO2<10%（total) | 6 | 10 |
| 13. | 滑石粉尘（游离SiO2 含量<10%) (14807-96-6) 总尘 呼尘 | Talc dust(free SiO2<10%) Total dust Respirable dust | 3 1 | 4 2 |
| 14. | 活性炭粉尘（64365-11-3）（总尘） | Active carbon dust(total) | 5 | 10 |
| 15. | 聚丙烯粉尘（总尘） | Polypropylene dust(total) | 5 | 10 |
| 16. | 聚丙烯腈纤维粉尘（总尘） | Polyacryonitrile fiber dust(total) | 2 | 4 |
| 17. | 聚氯乙烯粉尘（9002-86-2）（总尘） | Polyvinyl chloride(PVC)dust(total) | 5 | 10 |
| 18. | 聚乙烯粉尘（9002-88-4）（总尘） | Polyethylene dust(total) | 5 | 10 |
| 19. | 铝、氧化铝、铝合金粉尘（7429-90-5） 铝、铝合金（总尘） 氧化铝（总尘） | Dust of aluminium, aluminium oxide and aluminium alloys Aluminium,aluminium alloys(total) Aluminium oxide(total) | 3 4 | 4 6 |
| 20. | 麻尘（亚麻、黄麻和苎麻） （游离SiO2含量 <10%)(总尘） 亚麻 黄麻 苎麻 | Flax,jute and remine dusts (free SiO2 <10%)(total) Flax Jute Ramie | 1.5 2 3 | 3 4 6 |
| 21. | 煤尘（游离SiO2 含量<10%) 总尘 呼尘 | Coal dust(free SiO2<10%) Total dust Respirable dust | 4 2.5 | 6 3.5 |
| 22. | 棉尘（总尘） | Cotton dust(total) | 1 | 3 |
| 23. | 木粉尘（总尘） | Wood dust(total) | 3 | 5 |
| 24. | 凝聚SiO2粉尘 总尘 呼尘 | Condensed silica dust Total dust Respirable dust | 1.5 0.5 | 3 1 |
| 25. | 膨润士粉尘（1302-78-9）（总尘） | Bentonite dust(total) | 6 | 10 |
| 26. | 皮毛粉尘（总尘） | Fur dust(total) | 8 | 10 |
| 27. | 人造玻璃质纤维 玻璃棉棉粉尘（总尘） 矿渣棉粉尘（总尘） 岩棉粉法（总尘） | Man-made vitrious fiber Fibrous glass dust(total) Slag wool dust(total) Rock wool dust(total) | 3 3 3 | 5 5 5 |
| 28. | 桑蚕丝尘（总尘） | Mulberry silk dust(total) | 8 | 10 |
| 29. | 砂轮磨尘（总尘） | Grinding wheel dust(total) | 8 | 10 |
| 30. | 石膏粉尘（10101-41-4） 总尘 呼尘 | Gypsum dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 31. | 石灰石粉尘（1317-65-3） 总尘 呼尘 | Limestone dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 32. | 石棉纤维及含有10%以上石棉的粉尘 （1332-21-4） 总尘 纤维 | Asbestos fibre and dusts Containing>10% asbestos Total dust Asbestos fibre | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml |
| 33. | 石墨粉尘（7782-42-5） 总尘 呼尘 | Graphite dust Total dust Respirable dust | 4 2 | 6 3 |
| 34. | 水泥粉尘（游离SiO2 含量<10%) 总尘 呼尘 | Cement dust(free SiO2<10%) Total dust Respirable dust | 4 1.5 | 6 2 |
| 35. | 炭黑粉尘（1333-86-4）（总尘） | Carbon black dust(total) | 4 | 8 |
| 36. | 碳化硅粉尘（409-21-2） 总尘 呼尘 | Silicon carbide dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 37. | 碳纤维粉尘（总尘） | Carbon fiber dust(total) | 3 | 6 |
| 38. | 矽尘（14808-60-7） 总尘 含10%～50%游离SiO2的粉尘 含10%～80%游离SiO2粉尘 含80%以上游离SiO2粉尘 呼尘 含10%～50%游离SiO2 含50%～80%游离SiO2 含80%以上游离SiO2 | Silica dust Total dust Containing 10%～50% free SiO2 Containing 50%～80% free SiO2 Containing >80% free SiO2 Respirable dust Containing 10%～50% free SiO2 Containing 50%～80% free SiO2 Containing >80% free SiO2 | 1 0.7 0.5 0.7 0.3 0.2 | 2 1.5 1.0 1.0 0.5 0.3 |
| 39. | 稀土粉尘（游离SiO2 含量 <10%)（总尘） | Rare-earth dust (free SiO2<10%)(total) | 2.5 | 5 |
| 40. | 洗衣粉混合尘 | Detergent mixed dust | 1 | 2 |
| 41. | 烟草尘（总尘） | Tobacco dust (total) | 2 | 3 |
| 42. | 萤石混合性粉尘（总尘） | Fluorspar mixed dust (total) | 1 | 2 |
| 43. | 云母粉尘（12001-26-2） 总尘 呼尘 | Mica dust Total dust Respirable dust | 2 1.5 | 4 3 |
| 44. | 珍珠岩粉尘（93763-70-3） 总尘 呼尘 | Perlite dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 45. | 蛭石粉尘（总尘） | Vermiculite dust(total) | 3 | 5 |
| 46. | 重晶石粉尘（7727-43-7）（总尘） | Barite dust (total) | 5 | 10 |
| 47. | ** 其他粉尘 | Particles not otherwise regulated | 8 | 10 |