MQ-8 半导体气体传感器. MQ-8 半导体气体传感器.. 特点: 氢气具有较高的灵敏度 / 可抗乙醇蒸气，LPG，烹饪油烟的干扰 / 具有长期的使用寿命和可靠的稳定性. 应用: 适用于家庭或工业上对氢气泄漏的监测装置，可不受乙醇蒸气，LPG，油烟，一氧化碳等气体的干扰。..

| 规格： |  |
| --- | --- |
| 标准工作条件. 符号; 参数名称; 技术条件; 备注. Vc; 回路电压; 5V±0.1; AC OR DC. VH; 加热电压; 5V±0.1; AC OR DC. RL; 负载电阻; 可调. RH; 加热电阻; 31Ω±3Ω; 室温. PH; 加热功耗; 小于850毫瓦... |
|  | 灵敏度特性 |
| 符号; 参数名称; 技术参数; 备注. Rs; 敏感体表面电阻; 10KΩ- 60K Ω(1000ppm H2); 探测浓度范围. 50-10000ppm. 氢气 (H2).. α(1000ppm/ 500ppm H2); 浓度斜率; ≤0.6. 标准测试条件; 温度 20℃±2℃ Vc:5V±0.1 相对湿度:55%±5% Vh: 5V±0.1. 预热时间; 不少于24小时. |

灵敏度特性曲线