NT-TR08P双向收发模块

|  | 产品信息 |
| --- | --- |

| 产品型号： | NT-TR08P |
| --- | --- |
| 价格： |  |
| 简单介绍： | NT-TR08P是我公司采用欧洲先进的RF集成电路设计而成的双向高频收发模块，它性能优异使用简便灵活，速率高达20K，透明方式传输，FSK调制，发射功率大（500mW），应用范围十分广泛。 特性: ●串行2线数字接口,无须曼彻斯特编码。 ●发射功率可调,接收灵敏度高。 ●低功耗，高速率，多信道切换。 ●无方向性要求，在高速移动和振动等情况下抗干扰能力强。 ●工作温度范围宽-25℃~+80℃。 应用领域： ●非接触RF智能读写设备，无线抄表，无线点菜系统。 ●远程数据采集，遥控遥测仪器。 ●烟、火自动报警，安防监控系统。 ●汽车防盗监控，交通管理系统。 ●无线键盘，鼠标，游戏杆，PDA，HPC。 ●小区、家庭、办公室、工厂无线网络。 参数指标 信道频率 433.92/434.33MHz 调制方式 FSK 频偏 15KHz 数据传输速率 20Kbit/S 最大输出功率 +26dBm 接收灵敏度 -105dBm（50Ώ） 工作电压 12V 接收电流 250uA 发射电流 200mA 待机电流 10mA |
| 备注： |  |

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918 FAX:0755-82914956

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376